| 用户需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 量程范围 | 精度/分辨率 | 检定/校准依据、标准 | 主要检定/校准参数 | 价格（元） | 备注 |
| （一）专业设备类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、土工室类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能电动击实仪 | BKJ-Ⅲ | 锤击速度： (37-39)次/分 | / | JJG交通058-2004土工击实仪检定规程 | 击实锤的质量，击实锤底直径，击实锤体的击实落高，计数，垂体与筒壁间隙 | 250 |  |
| 2 | 表面振动压实仪 | BZYS-4212 | 激振力：10～80kN | / | JJG交通088-2009振动压实成型机检定规程 | 各偏心质量块质量允差，振动单元的振动频率、激振力，振实工作台的静压力，试件试模尺寸 | 250 |  |
| 3 | 振动压实成型机 | YZS-2 | (28～30)HZ | / | JJG交通088-2009振动压实成型机检定规程 | 活动偏心块质量，固定偏心块质量，振动频率，激振力，工作台静压力，试模内径，高度，厚度 | 250 |  |
| 4 | 电动土壤相对密度仪 | JDM-1 | 1min～9999min | / | TGX084-2012相对密度仪校验方法 JTG 3430-2020公路土工试验规程 | 锤底直径，锤底质量，落高，试筒内径，高度，容积 | 250 |  |
| 5 | 回弹模量仪(杠杆压力仪) | HM-1 | 杠杆最大压力：1500N | 0.01mm | JJG107-2012杠杆压力仪检定规程 | 承载直径：25.2mm、37.4mm、50mm下端面硬度、下端面直径m，杠杆比值相对误差不大于0.2%，杠杆灵敏度不大于杠杆最大输出力值的0.1%，杠杆输出力值相对误差不大于1.0%，砝码的计量参数五等砝码 | 300 |  |
| 6 | 标准土壤筛 | （0.075～60）mm | （0.075～60）mm | / | JJF1175-2007试验筛校准规范 | 孔径偏差 | 30元 | 费用按单个计算 |
| 7 | 土壤密度计（乙型） | TM-85 | 测量范围： (0.996～1.020) | 0.001 | JJG 42-2001 工作玻璃浮计 | 示值误差 | 270 |  |
| 8 | 路面材料强度试验仪 | SG-100D | 最大移动距离：125mm | / | JJG交通106-2012承载比检测仪检定规程 JJF1305-2011线位传感器校准规范 | 位移，上升速率、尺寸 | 250 | 不含测力环 |
| 9 | 测力环 | 7.5~150kN | 7.5kN | 0.01mm | JJG交通106-2012承载比检测仪检定规程 JJF1305-2011线位传感器校准规范 | 力值 | 300 | 测力环费用按单个计算 |
| 10 | 单杠杆固结仪 | WG型 | (12.5～1600)kpa | / | JJF1311-2011固结仪校验规范 | 输出力值误差 | 576 |  |
| 11 | 应变控制式直剪仪 | ZJ型 | 最大垂直荷重：400Kpa | / | JJF1311-2011固结仪校验规范 | 输出力值误差 | 1300 | 含个4个多个测力环 |
| 12 | 碟式液限仪 | DSY-2型 | 2次/秒 | / | JTG 3430-2020公路土工试验规程 GB/T21997.1-2008土工试验仪器液限仪第一部分：蝶式液限仪 | 碟下落频率，碟和连接块总质量，划槽刀表面粗糙度，铜碟表面粗糙度，底座橡胶块硬度，底座与铜碟检的落高 | 200 |  |
| 13 | 真空饱和缸装置 | BHG性 | (φ300*h300)mm | / | JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 气压示值误差，回程误差， | 495 |  |
| 14 | 数显液塑限联合测定仪 | LP-100D | 最大量程：22mm | 0.1mm | JJG交通069-2006土壤液塑限检测仪检定规程 | 圆锥体质量，锥角，盛土杯尺寸，测量时间，测量误差 | 250 |  |
| 15 | 自由膨胀率测定仪 | 50mL | 50mL | / | JTJ051-93公路土工试验规程 | 量土杯内径、高度，漏斗上口直径、下口直径，漏斗高度，量筒最小分度 | 300 |  |
| （二）集料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集料加速磨光机 | JM-Ⅲ | 转速：320±5r/min | / | JJG054-2009加速磨光机检定规程 | 道路轮外径，道路轮工作转速，道路轮宽度，橡胶轮外径，橡胶轮宽度，橡胶轮硬度，喂砂装置粗砂的输沙量，喂砂装置细砂的输沙量，供水装置注水率，道路轮对橡胶轮的压力 | 300 |  |
| 2 | 数显摆式摩擦系数测定仪 | ZB-Ⅵ型 | 摆及摆连接部分总质量：1500±30g，心距：410±5mm | 1BPN | JJG053-2017摆式摩擦系数测定仪检定规程 | 摆的总质量，摆动轴心距摆重心的距离，滑溜块下端距摆动轴心的距离，最大正向静压力，滑溜块的总质量，橡胶片尺寸、硬度，摆值重复性，摆值示值误差 | 500 |  |
| 3 | 自动数显搁板式 磨耗试验机 | MH-Ⅱ | 转速： 30-33转/分 | / | JJG108-2012洛杉矶磨耗试验机检定规程 | 转速，钢球直径、质量，滚筒内径，内侧长度 | 300 |  |
| 4 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A型 | 筛摇动次数：221次/分震击次数：147次/分 | / | SL411-2017振筛机校验规程 | 横向摇动频率，垂直振动频率，振幅，回转半径 | 270 |  |
| 5 | 标准砂、石子筛 | (2.36～90)mm | (2.36～90)mm | / | JJF1175-2007试验筛校准规范 | 孔径偏差 | 30 | 费用按单个计算 |
| 6 | 片状规准仪 | / | 分孔宽：3、5.2、7.2、9、11.3、14.3mm | / | JJF1593 针状、片状规准仪校准规范 | 规准柱间距 | 150 |  |
|  | 针状规准仪 | / | 分间距：18、31.2、43.2、54、67.8、85.8mm | / | JJF1593 针状、片状规准仪校准规范 | 片状规准仪规准孔长度和宽度 | 150 |  |
| 7 | 拍击式振筛机 | XSBP-A型 φ200 | 锤击次数： 156r/min | / | SL411-2017振筛机校验规程 | 旋转次数，拍击次数，回转半径，拍击高度 | 250 |  |
| 8 | 集料软弱颗粒试验机 | RKL-1 | (20-1500)N | 1N | JJG136-2014拉力、压力和万能试验机检定规程 | 示值相对误差，重复性， | 350 |  |
| 9 | 亚甲蓝搅拌器 | DJ-YJ | （启动～1200）r/min | / | JJG(建材) 123-1999《行星 式胶砂搅拌机检定规程》 | 转速，直径 | 250 |  |
| 10 | 细集料棱角性测定仪 | WX-2000 | 漏斗直径：90mm，高：125mm | / | JJG109-2012细集料棱角性试验仪检定规程 | 储砂筒直径，储砂筒高度，漏斗孔径，漏斗锥角 | 220 |  |
| 11 | 双管精密砂当量试验仪 | YL-2B | 振幅：203±1.0mm，周期：180次/min±2次/min | / | JJG137-2017砂当量测定仪检定规程 | 振荡器的振频、振荡时间，振荡距离 试筒的内径，液面控制线位置高度、高度标尺示值误差、标尺刻度相对误差，配重活塞的质量、底座直径、活塞杆长度、套筒上部圆柱体厚度、高度标尺示值误差、标尺刻度相对误差、活塞杆与底座的垂直度偏差值，绝缘电阻 | 250 |  |
| 12 | 增力电动搅拌器（叶轮搅拌器） | JJ-1 | (0～2000)r/min | / | JTG E42-2005公路工程集料试验规程 | 转速，直径 | 250 |  |
| 13 | 全自动碱骨料试验箱 | JKS | (室温～100)℃ | 控温精度：±0.2℃ 空时进度：±1min | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 | （36/38/40/42）℃温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 500 |  |
| 14 | 波美比重计 | (0～70)波美度 | 100mL | 0.02 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程 | 波美度值 | 95 |  |
| 15 | 碱骨料反应测长仪 | JH-320 | 100mL | 0.01mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 标准杆长度 | 350 |  |
| (三)水泥类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40B | 20℃±1℃ ＞95％ | ±1℃ 1% | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度（19℃、20℃、21℃）温度偏差，温度均匀度，温度波动度，湿度（＞95％）湿度偏差，湿度均匀度，湿度波动度 | 720 |  |
| 2 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 公转慢速: 62±5r/min 快速: 125±10r/min | / | JJG建材104-1994水泥净浆搅拌机检定规程 JC/T729-2005水泥净浆搅拌机 | 搅拌叶自转和公转(高速、低速)，自动控制程序(慢速、停、快速)，搅拌锅内径、深度、壁厚，搅拌锅叶片轴外径，搅拌叶片总长，搅拌叶片总宽，搅拌叶片外沿直径，叶片与锅壁的工作间隙，搅拌叶片与锅底的工作间隙，搅拌叶片自转和公转方向 | 270 |  |
| 3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 公转低速: 62±5r/min 高速: 125±10r/min | / | JJG建材123-1999行星式胶砂搅拌机检定规程 JC/T681-2005行星式水泥胶砂搅拌机 | 搅拌叶自转和公转(高速、低速)，自动控制程序(低速、再低速、高速、停、高速)，搅拌锅内径、深度、壁厚，搅拌锅叶片轴外径，搅拌叶片总长，搅拌有效长度，搅拌叶片总宽，搅拌叶片翅宽，搅拌叶片翅厚，叶片与锅壁的工作间隙，搅拌叶片与锅底的工作间隙，搅拌叶片自转和公转方向 | 270 |  |
| 4 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96型 | 60次/60s±1s | / | JJG建材124-1999胶砂试体成型振实台检定规程 | 振动60次的时间，振幅，空试模、壁杆、套膜和卡具的质量，台盘除试模外质量，台盘中心到壁杆中心的距离，控制器和计数器灵敏度可靠性，振动60次后自动停止 | 270 |  |
| 5 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 次数：25次 | / | JJG096-2009水泥胶砂流动度测定仪检定规程 | 跳动部分总质量，桌面直径，刻度圆直径，试模上下口内径，试模下口外径，试模高度，落距，跳动一个周期，桌面平面度，桌面水平度 | 250 |  |
| 6 | 水泥标准稠度凝结时间测定仪（维卡仪） | ISO（0～70）s/mm | 最大滑动行程：70mm | 1mm | JJG050-2004水泥净浆标准稠度和凝结时间测定仪检定规程 | 标准稠度试杆长度、直径，初终凝用试针长度、直径，环型件端面与环型端面间距离，圆模上下口内径，圆模深度，滑动部分的总质量，标尺示值误差，滑动杆偏摆 | 200 |  |
| 7 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 砝码精度300g±1g | 标尺分度 值:：0.5mm | JJG093-2009雷氏夹膨胀测定仪检定规程 | 膨胀值标尺基线圆弧半径，弹性标尺基线圆弧半径，砝码质量，悬丝直径，标尺刻度相对误差，标尺刻量范围，标尺分度值 | 200 |  |
| 8 | 沸煮箱 | FZ-31A型 | 升温时间：（30±5）min，沸煮时间控制：3h±5min | 1min | JJG109-1994水泥安定性试验沸煮箱 | 升温时间，恒沸时间，自动控制性能 | 300 |  |
| 9 | 自密实混凝土拌合物稳定性跳桌 | ZMS-1型 | 次数：(10～25)次/(6～25)s | / | JJG096-2009水泥胶砂流动度测定仪检定规程JTG E42-2005公路工程集料试验规程 | 圆盘桌面和推杆质量，落距，跳动频率（10次/6s） | 250 |  |
| 10 | 水泥比长仪 | BC-300 | (156～300)mm | 0.01mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 标准杆长度 | 350 |  |
| 11 | 微机控制压力试验机 | YAW-300D | 抗压测力范围10～300kN，抗折测力范围1000～10000N | ≤±1.0% | JJG048-2004水泥电动抗折试验机 JJG1063-2010电液伺服万能试验机检定规程 JTG 3420—2020公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 | 抗压部分：零点漂移，恒定加力速度标称2400N/s，抗折部分：零点漂移，恒定加力速度标称50N/s，施加试验力圆柱直径，支撑圆柱直径，二支杆间距，平行度，抗折抗压试验力示值相对误差，示值重复性，速率 | 1200 |  |
| 12 | 水泥标准稠度凝结测定仪(代用法) | / | 滑动最大行程：70mm | 1mm | JJF1090-2002非金属建材塑限测定仪校准规范 | 标尺刻度清晰，试杆能靠自重自由下落，滑动杆与标准稠度试杆总质量，滑动杆与初凝。终凝用试针总质量 | 250 |  |
| 13 | 水泥压浆高速搅拌机 | SJY-10 | 转速：(1000～3000)±50r/min | / | JJG102-1999水泥胶砂搅拌机检定规程 JTG/T F50-2011公路桥涵施工技术规范 | 转速，搅拌桶内径，搅拌桶深度 | 250 |  |
| 14 | 间隙勾 | φ4.0mm φ2.0mm | / | / | JC/T681-2005行星式水泥搅拌机 | 直径实测值 | 100 |  |
| 15 | 间隙勾 | φ3.0mm φ1.0mm | / | / | JC/T681-2005行星式水泥搅拌机 | 直径实测值 | 100 |  |
| 16 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9型 | 透气圆筒内腔直径Φ12.7±0.5mm | ＜1% | JJG建材107-1999勃气法比表面积仪检定规程 | 圆筒内径，穿孔板直径，穿孔板孔径，捣器扁平槽宽度，试料层体积，标准时间 | 250 |  |
| 17 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150型 | (4～6)KPa | / | JC/T728-2005水泥标准筛及筛析仪 | 喷气嘴转，筛座上口直径，校准值（-20、-40、-60、-80）hPa,标准值（120、180）s | 250 |  |
| 18 | 水泥标准负压筛 | 0.075mm、0.045mm、0.080mm、0.3mm | 0.075mm、0.045mm、0.080mm、0.3mm | / | JJF1175-2007试验筛校准规范 | 孔径偏差 | 70 | 费用按单个计算 |
| 19 | 磁力加热搅拌器 | 79-1 | 2400r/min | / | JJF73-2018磁力加热搅拌器校准规范 | 转速 | 200 |  |
| （四）混凝土、砂浆室类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | SJD-60 | 进料：88升 出料：60升 | 47r/min | JG244-2009混凝土试验用搅拌机 | 转速，叶片和侧刮板与搅拌筒壁之间的间隙 | 250 |  |
| 2 | 单卧轴砂浆搅拌机 | SJD-15 | 进料：22升 出料：15升47s/min±3s/min | / | JGT 3033-1996试验用砂浆搅拌机 | 转速，叶片和侧刮板与搅拌筒壁之间的间隙 | 250 |  |
| 3 | 调压砼抗渗仪 | HP-4.0 | 最大允许压力：4MPa/cm2 | / | JJG875-2005 数字压力计检定规程 | 水压力显示误差，水压力设定误差，水压力保持误差 | 495 |  |
| 4 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | （0～100）N | 示值精度1％N分辨率0.01N | JJF 1090-2002 非金属建材塑限测定仪校准规范 | 标准稠度是杆长度、直径，初终凝用试针长度、直径，环型端面与环型件端面间距离，试模上下口内径、深度，滑动部分的总质量，试锥高度，标尺示值误差，试模角度，工作高度，总高度 | 200 |  |
| 5 | 砂浆稠度仪 | SC145 | 深度：(0～14.5)cm体积：(0-229.3)cm | / | JG/T250-2009维勃稠度仪 | 顶部内径，底部内径，高度，捣棒直径、长度，筒壁厚度，压重，振动台频率，振动台空载振幅，容器内径。内深，圆盘直径、厚度 | 200 |  |
| 6 | 砼贯入阻力仪 | SGO-1200N | （0～1000）N | 5N | JJG095-2009混凝土贯入阻力仪检定规程 | 贯入针直径，贯入测针工作长度，标记位置，试样筒上口直径，试验筒高度，测力示值误差，示值重复性 | 250 |  |
| 7 | 砼数显维勃稠度仪 | HCY-A | 频率：50±3Hz，空载振幅：0.5±1mm | / | JG/T250-2009维勃稠度仪 | 顶部内径，底部内径，高度，捣棒直径、长度，筒壁厚度，压重，振动台频率，振动台空载振幅，容器内径。内深，圆盘直径、厚度 | 250 |  |
| 8 | 水压直读式混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 最大含气量测定值8% | ±0.1% | JJG094-2009水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 | 指示器，量体容积，气密性 | 250 |  |
| 9 | 砂浆分层度测定仪 | 内径：150mm，上节高200mm，下节高100mm | 内径：150mm，上节高200mm，下节高100mm | / | JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准 | 内径，上节高度，下节高度，上下连接处加宽 | 320 |  |
| 10 | 自密实混凝土坍落扩展度测定仪 | （1500×1500）mm | （1500×1500）mm | / | GB50080-2016混凝土拌合物性能试验方法 | 平面度，长度，宽度，厚度，挠度，同心圆直径 | 250 |  |
| 11 | 砂浆抗渗仪 | SS-15 | 最大压力：1.47MPa | / | TGX045-2012砂浆抗渗仪校验规程 | 试模上下口内径，高度，密封性，示值误差，设定压力保持误差 | 320 |  |
| 12 | 混凝土试验用振动台 | HZ1000 | (50±2)Hz | / | JG/T245-2009水泥混凝土用试验振动台 | 中心振幅，振动频率 | 250 |  |
| 13 | 动弹性模量测定仪 | DT-W18S | 100Hz～20kHz | ≤2％ | JJG180-2002《电子测量仪器内石英晶体振荡器》 | 频率测量范围，最大运行功率，重复性，谐振频率准确度 | 960 |  |
| 14 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L | 含气量量程≤10% | / | JJG094-2009水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 | 指示器，量体容积，气密性 | 250 |  |
| 15 | 砂浆含气量测定仪 | LS-546型 | 量钵容积：1000mL | / | JJG094-2009水泥混凝土拌合物含气量测定仪检定规程 | 指示器，量体容积，气密性，压力读数 | 250 |  |
| 16 | 水泥压浆高速搅拌机 | SJY-10 | 转速：(1000～3000)±50r/min | / | JTG/T F50-2011公路桥涵施工技术规范 JJG102-1999水泥胶砂搅拌机检定规程 | 转速，搅拌桶内径，搅拌桶深度 | 250 |  |
| 17 | 砂浆压力泌水试验仪 | ZST-4 | 容器内径50mm，容积400mL | / | JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空和真空表检定规程 TGX024-2012混凝土压力泌水仪校验方法 | 压力示值误差，回程误差，缸体内径， 试筒高度，活塞直径 | 320 |  |
| 18 | 水泥砂浆稠度漏斗 | / | 1725ml | ±5ml | JTJ041-2000公路桥涵施工技术规范 | 流动锥容量1725±5，水流出时间8±0.2 | 60 |  |
| 19 | 混凝土耐磨性试验机 | TMS-04 | 17.5±0.5r/min | / | JJG097-2009水泥胶砂及混凝土耐磨性试验机 | 负荷（200、、300、400N），主轴转速612.5±17.5，装盘转速17.5±0.5 | 250 |  |
| 20 | 混凝土智能真空饱水机 | NEL-VJH | / | / | JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空和真空表检定规程 TGX036-2012真空饱水机校验方法 | 压力值示值误差，回程误差，时间控制 | 250 |  |
| 21 | 混凝土电通量测定仪 | NEL-PEU | （0～6000） 库伦 | / | JJF(桂)67-2019混凝土氯离子电通量测试仪校准规范 | 电压，电流，温度 | 1800 |  |
| 22 | 混凝土氯离子扩散系数测定仪 | RCM-9T | （0～100）℃ | ±0.5℃ | JJF（闽）1053-2012)《混凝土氯离子电通量和扩散系数测定仪校准规范》 | 尺寸，电压，电流，温度，控制系统，安全性，可靠性 | 1800 |  |
| 23 | 恒温水养护箱 | HBY-64 | 20℃±1℃ | ±1℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | (19℃、20℃、21℃)温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 600 |  |
| 24 | 压浆剂高速搅拌机 | RSL-10L型 | （0～3000）转/min, | / | JTG/T 3650—2020公路桥涵施工技术规范 JJG102-1999水泥胶砂搅拌机检定规程 | 转速，搅拌桶内径，搅拌桶深度 | 250 |  |
| 25 | 养护室 | BYSF-60 | （10～50）℃±0.5℃：≤99％RH±2％ | 温度误差≤±0.2℃：湿度误差：≤2％ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 | （18、20、22）℃温度偏差，温度均匀度，温度波动度；（95）RH％湿度偏差，湿度均匀度，湿度波动度 | 720 |  |
| （五）外加剂类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 补偿收缩混凝土收缩膨胀率测定仪 | HSP-355 | (350～306)mm | 355±0.2mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 标准杆长度 | 350 |  |
| 2 | 水泥砂浆干缩养护箱 | HBY-30 | 控制湿度：60±5RH％ | 温度误差 ±2℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度；湿度偏差，湿度均匀度，湿度波动度 | 600 |  |
| 3 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 0～2.000 | 0.001 | JJG171-2016液体相对密度天平检定规程 | 砝码示值误差 | 320 |  |
| 4 | 新标准比长仪 | ISO-160 | （158～161)mm | 0.01mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 标准杆长度 | 350 |  |
| 5 | 混凝土卧式收缩膨胀仪 | HSP-540 | (534～545)mm | 测微计允许偏差为540 ±0.01mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 标准杆长度 | 350 |  |
| （六）化学类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密酸度计(pH计) | PHS-3C | (0.00～14.00)Ph | ±0.01pH | JJG119-2018实验室Ph(酸度）计检定规程 | 显示单元分辨力，电计pH档示值误差，电计电压档示值误差，输入电流，输入阻抗引起的示值误差，近似等效输入阻抗，温度补偿引起的示值误差，电计示值重复性，仪器示值误差，仪器示值重复性 | 400 |  |
| 2 | 电热恒温水（油）浴锅 | KHW-S-4LC | 室温+5℃～沸点 | ±1℃ | JJF1101-2019环境试验设备温湿度校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度； | 400 |  |
| 3 | 精密密度计 | 0.6～1.8 | (0.6～1.8)g/cm3 | 0.001g/cm3 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程 | 示值误差 | 20 | 费用按根计算 |
| 4 | 电导率仪 | DDS-307A | 0.00μS/cm～100.0mS/cm | ±1％FS | JJG376-2007电导率仪检定规程 | 电子单元引用误差，电子单元重复性，电导池常数示值误差，仪器引用误差，仪器重复性 | 360 |  |
| 5 | 磁力加热搅拌器 | 79-1 | 2400r/min | / | JJF73-2018磁力加热搅拌器校准规范 | 转速 | 225 |  |
| 6 | 自动电位滴定仪 | ZD-2A | 测量范围：0-±1999mv | 0.1%F.S | JJG814-2015自动电位滴定仪检定规程 | 电计示值误差，电计电位重复性，电计输入电流，电计输入电阻 | 1710 |  |
| 7 | 水泥游离氧化钙快速测定仪 | Ca-5 | 时间:(1～99)min | / | JJF149-2018水泥中游离氧化钙络合反应装置校准规范 | 综合时间示值误差 | 400 |  |
| 8 | 生石灰消化残渣试验仪 | TD815-1 | / | / | JJF1175-2007试验筛校准规范 | 孔径偏差 | 30 |  |
| 9 | 台式大容量低速离心机 | TD5A-WS | 转速:(500～5000)r/min/±20r/min | / | JJG972-2002离心式恒加速度时间机检定规程 | 转速示值 | 250 |  |
| 10 | 生石灰消化器 | HDZJ-1（113×140）mm | （113×140）mm | / | JJF1175-2007试验筛校准规范 | 孔径偏差 | 30 |  |
| 12 | 旋转蒸发仪 | RE-201D | 10～120r/min | / | 仪器说明书 | 转速 | 200 |  |
| 13 | 火焰光度计 | FP6410 | 0.2μg/mL～100μg/mL | 钾的检测限≤0.004mmol/L,钠的检测限≤0.008mmol/L | JJG630-2007火焰光度计检定规程 | 稳定性，重复性，线性误差，检测限，响应时间，样品吸喷量 | 800 |  |
| 14 | 可见分光光度计 | VIS-723N | (320～1100)nm | ±0.5nm | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 波长示值误差、重复性，透射比示值误差、重复性，噪声与漂移，杂散光 | 837 |  |
| 15 | 紫外分光光度计 | UV-5100 | (190～1000)nm | 4nm | JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 波长示值误差、重复性，透射比示值误差、重复性，噪声与漂移，杂散光 | 837 |  |
| （七）高温类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式电阻炉 | SRJX-4-13型 | （0～1300）℃ | ±5℃ | JJF1376-2012箱式电阻炉校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 600 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 2 | 可调式电砂浴 | DK-2（450X350） | 400℃ | ±2℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | （250）℃温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 400 |  |
| 3 | 数控沥青旋转薄膜烘箱 | SBX-85 | (室温～200)℃ | ±0.5℃ | JJG交通056-2004沥青老化烘箱 | 163、℃，转盘转速，风扇转速，盛样瓶高、直径、外径、壁厚 | 600 |  |
| 4 | 沥青薄膜烘箱 | SYD-0609 | 163℃±0.5℃ | ±0.5℃ | JJG交通056-2004沥青老化烘箱 | （162/163）℃温度偏差，温度均匀度，温度波动度，盛样皿直径，厚度，深度，圆盘直径 | 600 |  |
| 11 | 台式干燥箱 | 202-0BS | 室温+10℃～250℃ | ±1℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度； | 500 | 费用含3个以内校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3EBS | (RT+10～300)℃ | ±1℃ | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 600 | 费用含3个以内校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| （八）低温类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低温箱 | DW-40 | 常温～-40℃ | ≤2℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 400 | 费用含3个以内校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 2 | 冻融试验机 | KDR-V5 | 融化温度：（2～15℃可调）制冷温度（-5～-25 ℃可调） | ±0.5℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 500 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 3 | 低温水浴 | CF-C型 | 范围温度（20～30）℃控温精度25±0.5℃ | ±0.5℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 400 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 4 | 恒温水浴 | HWY-501B | (室温+5～70）℃ | ±0.1℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 400 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 5 | 卧式冷藏冷冻转换柜 | BC/BD100HET | （0～4)℃ | / | JJF1101-2019环境仪器设备温度、湿度参数校准规范 | 温度偏差、温度波动度、温度均匀度 | 400 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| （九）沥青类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动沥青软化点试验器 | SDY-2806G | ＜80℃：(20～90)℃＞80℃：(70～160)℃ | 0.1℃ | JJG057-2017沥青软化点试验仪检定规程 | 温度点偏差，钢球：质量值，直径，钢环下低距下底板距离，肩环尺寸：上下经，高度，钢球直径，钢球定位口径直径，钢球质量，肩环底面与下支撑板上表面的尺寸，下支撑板下表面距玻璃烧杯底部尺寸 | 500 |  |
| 2 | 针入度自动试验器 | SYD-2801I | (0～600)针入度 | 0.1针入度 | JJF1090-2002非金属建材塑限测定仪校准规范 JJG067-2015沥青针入度试验仪检定规程JJF1208-2008沥青针入度仪校准规范 | 针连杆与悬臂支架间隙，针连杆与底座平台垂直、针连杆制动和释放按钮、针连杆质量、针连杆长度和表面粗糙度、示值系统、示值刻线刻字和显示及清零、砝码质量、标准针和针连杆总质量及加砝码总质量；试样皿；恒温水浴：容积、温度均匀性和波动性、支架位置；平底玻璃皿；计时装置：时间显示值和示值误差、控制针连杆释放时间；温度显示装置 | 500 |  |
| 3 | 标准针 | 2.5g | 2.5g | / | JJG（交通）067《沥青针入度试验仪》 | 标准针针体直径和椎体角度，针尖直径、标准针质量、针杆直径，针杆长度，针体长度，标准针针体圆锥表面粗糙度，针体圆锥体与圆柱体同轴度 | 60 |  |
| 4 | 沥青延度试验器 | SYD-4508G-1 | 1.5m(±10mm) | ±1mm | JJG023-2002沥青延伸度仪检定规程 | （5/10/15/25）℃温度实测值，拉伸速度（特殊慢速、普通速度），拉伸装置摆动量指标垂直于水平MPE，延伸度示值MPE | 500 |  |
| 5 | 沥青恩格拉粘度试验仪 | WNE-1A | (0～100)℃ | ±0.1℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 | 校准温度点20℃、25℃温度偏差、温度波动度、温度均匀度 | 500 |  |
| 6 | 布氏旋转粘度计 | NDJ-1C | (20～200)℃ | ±0.1℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 JTG E20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程 | （135/175/180）℃,转子速率，盛样筒容积 | 500 |  |
| 7 | 沥青动力粘度试验器 | SYD-0620B | (室温～100)℃ | ±0.01℃ | 参照JJG (粵) 056-2019《沥青动力黏度试验仪检定规程》 | 60℃：温度偏差、均匀性、波动度，计时误差，动力黏度时间重复性，真空度示值误差 | 600 |  |
| 8 | 电热真空干燥箱 | ZKXF-1 | (室温+10-200)℃ 真空度：≤133Pa | ≤±1 | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 | 温度偏差、温度波动度、温度均匀度 | 500 |  |
| 9 | 真空毛细管粘度计 | / | / | / | 参照JJG 155-2016《工作毛细管黏度计检定规程》 | 常数标称值 | 900 |  |
| 10 | 毛细管粘度计 | / | / | / | JJG155-2016工作毛细管黏度计检定规程 | φ1.48mm常数标称值，重复性 | 300 |  |
| 11 | 沥青运动粘度试验仪 | SYD-265E | （室温-150℃）/±0.1℃温度计：（100-150℃）/0.1℃ | / | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 | （60/135）℃温度偏差、温度波动度、温度均匀度 | 500 |  |
| 12 | 沥青黏韧性试验仪 | SYD-0624 | 100mL | ＜0.5％ | JJG118-2014沥青粘韧性试验仪检定规程 | 拉伸速率，拉伸头半球圆头半径，零点相对误差，相对分辨率，位移测量系统示值相对误差，示值误差，相对误差，重复性 | 800 |  |
| 13 | 沥青蜡含量试验仪 | WSY-010A | 极限温度为-25℃ | ±0.1℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范 | 校准温度（-20）℃ | 400 |  |
| 14 | 乳化沥青电荷实验仪 | WXT-0653 | （0～99）min连续可调 | / | JJG115-2014乳化沥青微粒子电荷试验仪检定规程 | 直流电源电压，计时器，电极板长度，宽度，厚度，两电极板间距 | 300 |  |
| 15 | 数控沥青混合料快速分离机 | SLF-400 | 转速：3000转/分 | / | JJG132-2016沥青离心机式抽提仪检定规程 | 转速 | 250 |  |
| 16 | 沥青标准粘度试验器 | SYD-0621-1 | 温度：（20~90）℃； 盛样管：φ10mm±0.025mm；5mm±0.025mm；4mm±0.025mm；3mm±0.025mm；A球塞部直径12.7mm±0.05mm;标志高92mm±0.05mm;B ：球部直径6.35mm±0.05mm,标记高90.3mm±0.25mm | ±0.1℃， | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范JJG055-2004沥青标准粘度计检定规程 | （25/30/50/60）℃，盛样管内径、流孔直径、长度，球塞直径、高度，流孔检查棒，时间 | 400 |  |
| 17 | 空盒气压表 | DYM3 | (800～1060)hPa | 1hPa | JJG272-2007空盒气压表和空盒气压表 | 气压值示值误差（1050/1000/950/900/850/800）hPa | 600 |  |
| 18 | 克利夫兰开口闪点试验器 | SYD-3536-1 | (0～400)℃ | 0.1℃ | TGX087-2012克利夫兰开口杯闪点仪校验方法 | 开口杯内径，深度，标线距杯口距离，升温速率 | 450 |  |
| 19 | 沥青含量测试仪 | SYD-6307 | 最高工作温度：800℃ | ±0.5℃ | JJG072-2006燃烧法沥青含量试验仪检定规程 | 主燃烧控温温度(482/538)℃，主燃烧升温时间540℃，二次燃烧控温900℃，二次燃烧升温时间900℃，天平示值误差，电子天平示值误差 | 600 |  |
| （十）沥青混合料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数控沥青混合料搅拌机 | SLHB-Ⅲ | 20L | / | JJG064-2016沥青混合料拌和机检定规程 | 拌和叶片速度（公转和自转），加热拌和锅温度（160℃，180℃，200℃），时间控制器准确性，升温时间（40～250℃），搅拌锅容量 | 300 |  |
| 2 | 沥青混合料车辙试样成型机 | HYCX-1 | 100mL | / | JTG E20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JT/T 1084-2016沥青混合料轮碾成型机行业标准 | 轮碾温度（100℃）加压装置的线荷载，轮碾运动频率，试模长度，宽度，厚度 | 300 |  |
| 3 | 压实沥青混合料密度试验器 | SYD-0705 | (25±0.5)℃ | ±0.5℃ | JJF1101-2019环境温度、湿度参数校准规范 | （20/25）℃ | 400 |  |
| 4 | 大型两用马歇尔试件击实仪 | LHMJ-V | 60±5次/分 | / | 条JJG(交通) 065-2016《沥青混合料马歇尔击实仪检定规程》 | 压实头直径（标准、大型），击实锤提升高度（标准、大型），击实锤质量（标准、大型），击实频率，试模几何尺寸（标准、大型），套筒几何尺寸（标准、大型），底座直径（标准、大型） | 250 |  |
| 5 | 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | SYD-0711A | 真空表示值误差≤2.5kPa；压力表示值误差≤0.2kPa | 0.01kPa | JJG105-2012沥青混合料最大理论相对密度仪检定规程 | 负压容器负压，负压容器的负压达到稳定的时间，真空表示值误差，压力表示值误差 | 250 |  |
| 6 | 自动车辙试验机 | SYD-0719C-2 | 碾压速度： 42±1次/分 | / | JTG E20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程JJF1101-2019环境温度、湿度参数校准规范 | 试验轮外径，试验轮宽度，试验轮橡胶层厚度，行走距离，碾压速度，恒温温度偏差，试件工作面温度偏差，橡胶轮国际硬度，60℃和70℃时与试件接触压强，变形测量装置（3个） | 400 |  |
| 7 | 乳化沥青稀浆封层稠度仪 | / | 上口内径38mm | / | JJG114-2014乳化沥青稀浆封层混合料稠度仪检定规程 | 圆锥试模：内径和高度，壁厚，表面粗糙度，平面度，平行度，底板和金属板：底板同心圆直径，表面粗糙度，平面度 | 200 |  |
| 8 | 乳化沥青旋转瓶磨耗试验仪 | KPM-12A | 旋转速度：20r/min | / | JTG E20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规程 | 磨耗管内径，磨耗管内径，磨耗管中心轴与旋转轴的水平距离，压头压力，旋转速度，试模：试模套管内径，高度，压头直径，压头下部长度，底座上部直径 | 300 |  |
| 9 | 新标准纤维吸油率仪 | JJYMX- | 样筛：0.5mm 240次/分钟 | / | JJF1175-2007试验筛校准规范 | 滤网孔径，振动速度，振动振幅，振动频率，振动时间 | 250 |  |
| 10 | 沥青混合料综合性能试验系统 | KZH-1A | 载荷：100KN:速度;（1～50）mm/min | 分辨率0.001kN，控温精度：0.5℃ | JJG(交通) 066-2006《马歌尔稳定度试验仪检定规程》 | 温度偏差，加载速率，力值示值（100kN、5kN），位移示值(2个)，标准马歇尔试验压头(钢球直径，压头曲率半径)，大马歇尔试验压头(压头曲率内径，间距)，弯曲试验梁式支座(下支座中心距，上压头支座半径)，劈裂试验标准马歇尔(压条宽，内侧曲率半径)，劈裂试验大马歇尔(压条宽，内侧曲率半径 | 400 |  |
| 11 | 乳化沥青湿轮磨耗试验仪 | LM-Ⅱ | 磨耗面积：0.03077514m³ | / | JJG090-2009乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪检定规程 | 磨耗管内径，壁厚，长度，磨耗头总质量，磨耗头自由活动范围，试模内径，厚度，磨耗转速（公转、自转）磨耗管橡胶硬度 | 250 |  |
| 12 | 黏聚力试验仪 | LNJ-Ⅱ | 0～6N·m | 0.1N·m | JJG089-2009乳化沥青稀浆粘聚力试验仪检定规程 | 试模内径、厚度（6个试模），传力杆垂直度，压头直径，高度，压头压力，行程，橡胶垫直径、厚度、硬度，力值示值误差、重复性 | 250 |  |
| 13 | 扭矩扳手 | TLBO-6N.m | 0～6N·m | 0.1N·m | JJG707-2014扭矩扳子检定规程 | 扭矩示值平均值（顺时针、逆时针），示值相对误差，示值重复性 | 240 |  |
| 14 | 负荷轮粘砂试验仪 | LLN-Ⅱ | 44次/min | / | JJG(交通）091-2009《乳化沥青稀浆混合料负荷车轮试验仪检定规程》 | 碾压频率，曲柄半径，橡胶轮（直径、厚度、宽度），橡胶轮位置，橡胶轮加载质量，橡胶轮跑偏量 | 250 |  |
| 15 | 显微镜 | TSM-600 | 40X～400X | / | JJF1402-2013生物显微镜校准规范 | 物镜放大倍率±5％，载波片尺寸、标准尺尺寸 | 600 |  |
| 16 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709 | (0～50.00）KN | ±0.5％（F.S） | JJG(交通) 066-2006《马歇尔稳定度试验仪检定规程》 | 动力源空载托盘上升速率、动力源加载托盘上升速率、加荷压头的曲率半径、流值测量装置重复性、测力装置重复性、力值、流值 | 480 |  |
| （十一）土工合成材料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土工布厚度仪 | YT060 | 25c㎡(圆形直径：φ56.42mm) | 0.01mm | GB/T13761.1-2009土工合成材料规定压力下厚度的测定 | 压脚直径、施加压力、基准板尺寸、压脚面积，压脚自重 | 250 |  |
| 2 | 土工合成材料垂直渗透性能试验仪 | YT010A | (0～50)℃ | 0.1℃ | GB/T 15789《土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性》 | 仪器夹持试件处内径，标尺全量程示值误差，水头差、试样距水槽底部距离，金属网丝径和孔径 | 300 |  |
| 3 | 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | YT1200 | (0～2.500)Mpa | 0.001Mpa | JJG139-2014拉力、压力和万能试验机检定规程 | 示值相对误差，重复性 | 500 |  |
| 4 | 土工合成材料梯度比试验仪 | YT1227 | 粒径≤5mm土粒 | 0.01g | JTG E50-2006《公路工程土工合成材料试验规程》 | 试验筒内径100±1mm，筛网孔径6±0.1mm，测试管内径6±0.1mm，多孔板透孔直径、积水器直径、进出水管内径，水头压力示值误差，承压面积 | 300 |  |
| 5 | 溶解氧测定仪 | JPB-607A | (0.0～20.0)mg/L | ±0.3mg/L | JJG291-2018溶解氧测定仪检定规程 | 零值误差，响应时间，溶解氧浓度示值误差，重复性，温度示值误差 | 1000 |  |
| 6 | 圆盘裁样器 | AG-2 | 最大切割厚度：5mm | / | GB/T13762-2009土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 | 取样面积（100±1）cm² | 200 |  |
| (十二)防水材料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土工布有效孔径测定仪 | YT030G | 10mm±0.5mm 221r/min 147r/min 12mm±1mm | / | GB/T14799-2005土工布及其产品有效孔径的测定干筛法 | 横向摆动次数220±10，垂直振动次数150±10，回转半径12±1，振幅10±2 | 250 |  |
|  | 土工布有效筛 | (0.045～0.71)mm | (0.045～0.71)mm | / | JJF1175-2007试验筛校准规范 | 网筛直径，孔径偏差 | 30 |  |
| 2 | 低温脆性试验仪 | RH-7040 | (-70～0)℃ | ±0.5℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 校准温度点：（-35、-40、-45、-50）℃，冲击速度2.0m/s±0.2m/s、冲击头半径1.6mm±0.1mm、冲击头和试样夹持器间隙6.4mm±0.3mm、冲击点和试样夹持器间的距离8mm±0.3mm | 500 |  |
| 3 | A邵氏硬度计 | LX-A | (0～100)Hb | ±1Hb | JJG304-2003 A型邵氏硬度计检定规程 | 试验力，压针伸出长度和测量指示装置，压针表面状况，压针几何尺寸，压针硬度，压足几何尺寸,支架最大压向速度，定荷砝码与硬度计总质量 | 280 |  |
| 4 | 邵氏D标准块 | 200109695 | / | / | ISO48-4-2018《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度测定 第4部分：压痕硬度测度 硬度计法（邵氏硬度）》 | 紫色、褐色、绿色、橙色、红色、黄色均匀性、实测值 | 450 |  |
| 5 | 低温柔度试验仪 | DWR-III | 速率：360±40mm/min | / | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | (5、0、-5、-10、-15、-18、-20、-25、-28、-30)℃，弯曲轴直径偏差：（20±0.1）mm、（30±0.1）mm、（50±0.1）mm、移动速度（360±40）mm/min | 600 |  |
| 6 | 低温弯折仪 | DWZ-120 | 弯折角度：180° | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范(GPS)形状和位置公差检定规程 | 弯曲夹角，活动板长度，活动板宽度，活动板厚度，承载板长度，承载板宽度，承载板厚度 | 200 |  |
| 7 | 土工合成材料耐静水压测定仪 | YT1203B | (0～25)KN | ≤±0.3％ | GB/T19979.1-2005土工合成材料防渗性能第1部分：耐静水压测定 | 水压力显示误差，水压力设定误差，水压力保持误差，时间，多孔板孔径、孔距 | 300 |  |
| 8 | 橡胶硬度计 | LX-A | (0～100)Hb，(0～2.5)mm | 0.1mm | JJG304-2003 A型邵氏硬度计检定规程 | 试验力，压针伸出长度和测量指示装置，压针表面状况，压针几何尺寸，压针硬度，压足几何尺寸,支架最大压向速度，定荷砝码与硬度计总质量 | 300 |  |
| 9 | 橡胶硬度块标准块 | 黄色、橙色、棕色、紫色、绿色、红色 | 黄色、橙色、棕色、紫色、绿色、红色 | / | IS0-48-4-2018硫化橡胶或热塑性橡胶硬度测定第4部分:压痕硬度测定硬度计法(邵氏硬度） | 硬度、均匀性 | 500 | 送至外省 |
| 10 | 防水卷材不透水仪 | ZSY-3 | 试验压力： 0-0.6Mpa | / | GB∕T328.10-2007建筑防水卷材试验方法 第10部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 | 压力示值，密封性，开缝盘(直径,开缝孔长度，宽度，厚度),孔圆盘(大圆盘直径，小孔内径，厚度),恒压30min、60min | 450 |  |
| 11 | 抗静态荷载试验仪 | HD-27 | (φ10±0.05)mm 40mm±2mm | / | GB/T328.25-2007建筑防水卷材试验方法第25部分：沥青和高分子防水卷材抗静态荷载 | 球状穿刺工具直径φ10，荷载杆重量2000g，荷载盘重量3000/5000，球状穿刺工具的工作行程40 | 250 |  |
| 12 | 抗冲击性能试验仪 | HD-28 | 1000mm/10mm 500g±1g | / | GB/T328-2007建筑防水卷材试验方法第24部分：沥青和高分子防水卷材抗冲击性能 | 落锤垂直下落高度600，落锤组件质量1000，穿刺工具直径（10/20/30mm），压环内圆直径φ200，压环质量5000 | 250 |  |
| 13 | 臭氧老化试验箱 | QJ-100 | (0～85)℃ 臭氧范围：(10～5000)pphm | ±2℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | （40）℃温度偏差，温度均匀度，温度波动度，（50）RH％湿度偏差，湿度均匀度，湿度波动度 | 600 |  |
| 14 | 可溶物萃取器 | HD-35 | 500mL | / | 《常用玻璃量器检定规程》 | 容量、示值误差 | 100 |  |
| 15 | 加热伸缩量测定器 | HD-14 | （0～150）mm | 1mm | JJG1-1999钢直尺检定规程 | 示值误差（0.5mm，1mm） | 200 |  |
| 16 | 压缩永久变形器 | YSJ | / | / | GB/T7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》 | 外形直径、压板厚度、限位块厚度 | 150 |  |
| 17 | 止水胶高温流淌性试验板 | (20*20)mm | (20*20)mm | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 凹槽尺寸(长度、宽度、深度)，倾斜角度15°±1° | 100 |  |
| 18 | 差示扫描量热仪 | DSC50AN | 室温～500℃ | 0.01℃ | JJG936-2012示差扫描热量计检定规程 | 热量示值误差、热量示值重复性、温度示值误差、温度示值重复性、分辨率、程序升温速率偏差、基线漂移、基线噪音 | 1100 |  |
| 19 | 抗冲击试验仪 | ZSY-24型 | 600mm | ±5mm | GB/T328.25-2007建筑防水卷材试验方法第25部分：沥青和高分子防水卷材抗静态荷载 | 落锤垂直下落高度，落锤组件质量，压环质量，穿刺工具直径（10/20/30/40mm），压环内径 | 250 |  |
| 20 | 真空穿透试验装置 | ZSY-27型 | 测量范围： (100～65)Kpa | / | JJG875-2019数字压力计检定规程 | 示值允许误差 | 300 |  |
| 21 | 穿孔水密性试验仪 | ZSY-38型 | 玻璃管高度：600mm | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 玻璃管高度示值误差，加水高度示值误差 | 300 |  |
| 22 | 定伸保持器 | QSX-16型 | 最大拉伸长度：200mm | / | JJG1-1999钢直尺检定规程 | 尺寸示值误差 | 150 |  |
| 23 | 测厚仪 | HD-6型 | (0～10)mm | 0.01mm | JJF1488-2014橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 | 测杆行程，指针与表盘的相互位置，标尺标记宽度，测量面表面粗糙度，侧头直径，测量力，测杆、测头、重锤质量，测量面的平行度，示值误差，漂移 | 250 | 不同规格型号的测厚仪，费用相同 |
| 24 | 无机结合料弯拉夹具 | (100*100*400)mm | / | / | JTG E51-2009公路工程无机结合料稳定材料试验规程 | 上压琨直径、跨距，下压琨直径、跨距 | 150 |  |
| （十三）钢材类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电液伺服万能试验机 | / | (0～2000)KN | 1级 | JJG1063-2010电液伺服万能试验机检定规程 | 相对分辨率、零点漂移、零点误差、示值相对误差，示值重复性，进回程相对误差，速率 | 1100 | 不同规格型号的测厚仪，费用相同 |
| 2 | 电子引伸计 | YYU-25/100 | 变形量25mm，标距100mm | 优于1级 | （JJG 762-2007） 《引伸计检定规程》 | 示值误差 | 270 |  |
| 3 | 水泥抗压夹具 | (40*40)mm | (40*40)mm | / | JCT 683-2005 40mm×40mm水泥抗压夹具 | 上下压板长度、宽度、厚度、上下压板自由距离 | 150 |  |
| 4 | 无机结合料劈裂夹具 | / | / | / | JTG E51-2009公路工程无机结合料稳定材料试验规程 | 上压条长度、宽度，上压条弧面半径，下压条长度、宽度，下压条弧面半径 | 150 |  |
| 5 | 电液伺服钢绞线试验机 | GWE-600B | (0～600)KN | 0.01KN | JJG1063-2010电液伺服万能试验机检定规程 | 相对分辨率、零点漂移、零点误差、示值相对误差，示值重复性，进回程相对误差，速率 | 1000 |  |
| 6 | 钢筋弯曲试验机 | CXWQ-160S | 角度：0°-180°最大力：200KN | / | 参照GB/T1499.2-2018钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋GB/T232-2010金属材料 弯曲试验方法 | 正向弯曲角度90°，反向弯曲角度180°，反向弯曲角度20°，压头线性移动速率 | 500 |  |
| 7 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 千分表(0～1)mm | 0.001mm | JTG 3420—2020公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 | 上下环中心距离、下环离底部距离 | 150 |  |
| 8 | 新标准连续式标点机 | XLB-1型 | 全长405mm | 5mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 间距值（5±0.5、10±1）mm | 150 |  |
| （十四） 锚具、钢绞线类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 布洛维硬度计 | HBRV-187.5 | 布式：(0～1839)N 洛式：(0～1471)N 维式：(0～980)N | ±1.0% | JJG112-2013金属洛氏硬度计A/B/C/D/E/F/G/H/K/N/T标尺检定规程 JJG150-2005金属布氏硬度计检定规程 JJG151-2006金属维氏硬度计检定规程 | 硬度块示值，示值误差，示值重复性 | 500 |  |
| 2 | 洛氏硬度计 | / |  |  | JJG112-2013金属洛氏硬度计A/B/C/D/E/F/G/H/K/N/T标尺检定规程 | 硬度块示值，示值误差，示值重复性 | 500 |  |
| 3 | 硬度块 | / | / | / | JJG113-2013标准金属洛氏硬度块 | 硬度块均匀度 | 200 | 送至外省，费用按块计算 |
| 4 | 高强螺栓检测仪 | YJZ-500DII | 主轴转速：1rp 最大轴力：500KN | 轴力：±1％扭矩：±1％ | JJG455-2000工作测力仪检定规程 | 轴力仪：示值相对误差，重复性，扭矩仪：示值平均值，示值相对误差，重复性 | 800 |  |
| 5 | 抗滑移系数检测仪 | HY-24 | (30～400)kN | ±1.0％ | JJG455-2000工作测力仪检定规程 | 压向示值，示值误差，重复性 | 1200 |  |
| 6 | 橡胶密封带卧式拉力机 | YG-D05W | 测量范围：(10～500)N | ±1％ | JJG475-2008电子式万能试验机检定规程 | 示值误差，示值重复性 | 1000 |  |
| 7 | 桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置 | JT328型 | 速度范围:(0～150)mm/s | 负荷水平位移精度:±0.02％F.S | JJG455-2000工作测力仪检定规程 | 两个50kN力值示值误差，示值重复性 | 600 |  |
| 8 | 金属线材反复弯曲试验机 | XCWQ-2 | 弯曲角度±90° 弯曲速率≤60rpm | / | GB/T238-2013金属材料、线材反复弯曲试验方法 | 正向弯角度，正、反弯曲角度，拔杆孔直径，圆柱支锟半径，两个圆柱支锟轴线平行度 | 500 |  |
| 9 | 金属拉伸应力松驰试验机 | YJR-500A | （0~500）kN | Ⅰ级 | JJG1063-2010电液伺服万能试验机检定规程 | 示值误差，示值重复性，进回程误差，零点漂移，零点误差，应力速率相对误差，应力保持误差，速率，位移示值相对误差，20℃温度 | 1200 |  |
| 10 | 微机控制静载锚固试验机 | MGW-6500 | 最大试验力：6500KN | ±1％ | JJG1063-2010电液伺服万能试验机检定规程 | 相对分辨率、零点漂移、零点误差、示值相对误差，重复性，进回程相对误差，速率，位移示值相对误差 | 1600 |  |
| （十五）橡胶支座类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微机控制电液伺服压剪试验机 | YAW-10000YJ | 测力范围：最大负荷的(0.4～100)％ | 示值分辨率：1/450000 | JJG1063-2010电液伺服万能试验机检定规程 | 轴压10000kN力值、2000kN力值剪切力值、转角1000kN力值示值相对误差及示值重复性，竖向位移通道示值误差，水平位移通道示值误差，剪切位移示值误差，转角位移示值误差 | 4000 |  |
| 2 | 换气老化试验箱 | YED/HQ-016 | RT+10～300℃ | ±1℃ | JJG056-2004沥青老化烘箱检定规程 | 从室温升到163℃的时间≤150min，温度回升时间≤15min，控温范围≤200℃，转盘转速15±0.2r/min,温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 600 |  |
| （十六）管材管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管材划线器 | YT1226 | 100mm±0.1mm | ±0.1mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 刀片滚轮间距 | 160 |  |
| 2 | D邵氏硬度计 | LX-D | (0～100)Hb | ±1Hb | JJG1039-2008 D型邵氏硬度计检定规程 | 试验力，压针伸出长度和测量指示装置，压针表面状况，压针几何尺寸，压针硬度，压足几何尺寸 | 300 |  |
| 3 | 通信管内壁静摩擦系数测试仪 | STT-970 | (0～45)° | 2.0′ | JJF1352-2012角位移传感器校准规范 | 角度示值误差 | 200 |  |
| 4 | 热变形维卡温度测定仪 | RH-6020 | (室温～300)℃ | ±0.5℃ | JJF1101-2019环境仪器设备温度、湿度参数校准规范 | （70/80/90/100/110/120）℃，千分表（0～12.7mm） | 400 |  |
| 5 | 波纹管柔韧性测定仪 | SBR-II | 弯曲半径： ≤90：1500mm ＞90:1800mm | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程JT/G529-2016预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 弯曲半径（1500mm、1800mm、1100mm），弧形模高，弯曲角度，塞规尺寸50/60/75/90/100/115/130） | 450 |  |
|  | 塞规 | φ(50～130)mm | φ(50～130)mm | / |  |  |  |  |
| 6 | 管材真空度测定仪 | MTSH-17 | 真空度:(70～102)Kpa | / | JJG875-2005数字压力计检定规程 | 真空度值 | 250 |  |
| 7 | 金属波纹管抗渗透性能弯曲装置 | / | / | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 35mm弯芯的圆弧对应角值，50mm弯芯的圆弧对应角值 | 270 |  |
| 5 | 落锤冲击试验机 | RH-6011 | 冲击高度： (0～2000)mm | / | JJF1445-2014 落锤式冲击试验机校准规范 | 锤体质量误差，最大冲击高度，冲击点偏差 | 300 |  |
| 7 | 波纹管局部横向荷载试验机 | HDZH-1 | 负荷加载重量：800N 有效压缩空间： (0～600)mm | / | JJG455-2000工作测力仪检定规程 | 零点漂移，位移相对误差，有效压缩空间，圆柱顶压头直径，试验力值相对误差 | 800 |  |
| 8 | 波纹管纵向荷载试验机 | RH-5KNC | 5000N | ±0.5％ | JJG475-2008电子式万能试验机检定规程 | 力值5000N、500kg示值相对误差，示值重复性，进回程误差，位移示值误差（0-800）mm，横梁移动速度误差 | 800 |  |
| 9 | 管材内径测量仪 | HDNJ-1 | φ10mm～φ1000mm | 测量精度±0.1％，分辨力0.1mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 底板与测量杆平行度，大变形竖直度，测量杆直径，相对示值误差50mm、55mm、60mm、70mm、75mm、80mm、85mm、90mm、95mm、96mm、100mm、102mm、108mm、114mm、115mm、120mm、126mm、130mm、132mm、200mm、250mm、300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm | 500 |  |
| 10 | 管材耐压试验机 | RH-6040 | 压力（0～10）MPa,计时：10000小时 | 压力0.001MPa，计时误差±0.1% | JJF1628-2017塑料管材耐压试验机校准规范 | 功能性检查，系统密封性，绝缘电阻，示值误差，设定点误差 | 500 |  |
| 11 | 氙灯耐气候老化试验箱 | SN-010 | (RT+10～+70)℃(45～95)％RH | ±0.5℃ ±3％RH | JJF1101-2019环境仪器设备温度、湿度参数校准规范 | （黑板校准温度60/63/66）℃（老化箱50/63/70/80）℃，（45/50/55）RH％ | 600 |  |
| 15 | 波纹管内径测量仪 | BWG350 | φ50～φ350mm | 试样内径±0.5% | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 受校点50mm、55mm、60mm、70mm、75mm、80mm、85mm、90mm、95mm、96mm、100mm、102mm、108mm、114mm、115mm、120mm、126mm、130mm、132mm、200mm、250mm、300mm、350mm尺寸示值误差、标准块示值误差 | 500 |  |
| 16 | 数显高度尺 | (0～300)mm | (0～300)mm | 0.01mm | JJG 31-2011《高度卡尺检定规程》 | 外观及相互作用、测量面的平行度、示值变动性、示值误差 | 200 |  |
| 17 | 电子万能试验机 | CMT4304 | 最大试验力30kN | 0.5级 | JJG475-2008电子式万能试验机检定规程 | 30kN试验力示值误差，重复性，进回程误差，位移，横梁移动速度 | 1200 | 含3个以内传感器，每增加一个传感器增加200元 |
| （十七）交安类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盐雾试验箱 | YWX/Q-750 | (33～35)℃ | ≤±0.1℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | （33/35/37）℃温度偏差，温度均匀度，温度波动度、沉降量 | 600 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 2 | 轮廓标耐密封装置 | LKB-MF | (0～100)℃ | ≤±0.5℃ | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | （2/5/8/47/50/53）℃温度偏差，温度均匀度，温度波动度 | 400 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 3 | 恒温恒湿试验箱 | HS-225 | (-20～+150)℃(20～98)％RH | ±0.5℃±2％RH | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度；湿度偏差，湿度均匀度，湿度波动度 | 600 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 4 | 高低温交变湿热试验箱 | GDJS-225 | (-70～+150)℃(20～98)％RH | ±0.5℃±2％RH | JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范 | 温度偏差，温度均匀度，温度波动度；湿度偏差，湿度均匀度，湿度波动度 | 600 | 费用含3个校准温度点，超过3个每增加一个增加50元，150元封顶 |
| 4 | 分光测色计 | CM-25cG | 波长范围：（360～740）nm | / | JJG595-2002测色色差计检定规程 | 示值误差（红色、绿色、蓝色、黄色、白色），重复性，重现性 | 720 |  |
| 5 | 涂层测厚仪 | MiniTest 735 | F:0-5mm N:0-2.5mm | 0.1μm | JJG818-2018磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 | 示值重复性，示值误差，示值稳定性，校准用厚度片示值 | 620 |  |
| 6 | 标志逆反射系数测量仪 | GRX-3 | (0.1～1999)cd.m-2.1x-1 | ≤±5％ | JJG059-2004逆反射测量仪检定规程 | 示值误差（白色、黄色、红色、绿色、蓝色） | 3200 | 送至外省 |
| 7 | 反光膜附着性测定仪 | LHFX-910 | 钢球及挂钩800±3g 落差：(0.2～0.3)mm | / | JJG083-2007 反光膜附着性能测试仪检定规程 | 支架外形尺寸：高度400±100，长190±10，宽40±5，吊锤质量800±4g | 250 |  |
| 8 | 反光膜耐冲击测定器 | LHTT-920 | 钢球质量450±3g 钢球尽落差：250±1mm | / | JJG084-2007反光膜耐冲击性能测定仪 | 钢球质量450±4.5mm，钢球落差250±1mm，托盘宽度60mm，圆孔尺寸54±1.0mm | 250 |  |
| 9 | 突起路标测试仪 | STT-201 | (0.1～1999)cd.m-2.1x-1 | ≤±5％ | JJG059-2004逆反射测量仪检定规程 | 示值误差（白色、黄色） | 5040 | 送至外省 |
| 10 | 突起路标抗冲击测定装置 | STT-930 | 钢球质量1040±5g 钢球尽落差：1m | / | JJG080-2007突起路标耐冲击性能测试仪检定规程 | 支架外形尺寸1040±10，落球质量1000±5 | 300 |  |
| 12 | 漆膜圆柱弯曲试验器 | QTY-32 | / | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 尺寸，芯棒直径 | 450 |  |
| 13 | 漆膜划格器 | QFH | 2mm/格 | ±0.01mm | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 间距 | 250 |  |
| 14 | 漆膜冲击试验器 | QCJ-100 | 0～100cm | 1cm | GB/T1732-2020漆膜耐冲击测定法 | 重锤质量误差1000±1mm，刻度示值误差1000±1g，重锤能在滚筒自由移动 | 300 |  |
| 15 | 漆膜磨耗仪 | Model5135 | 转速：60±2r/min | / | JJG125-2015漆膜磨耗试验仪 | 转台转速60±2，橡胶砂轮外径44.4~51.7，橡胶砂轮邵氏硬度，橡胶砂轮安装位置39.2±0.3，磨头质量250±1，荷重砝码250±1，500±1，750±1 | 300 |  |
| 16 | 湿膜测厚仪 | (25-1500)μm | (25-1500)μm | ±50μm | JJF1484-2014湿膜厚度测量规校准规范 | 尺寸示值 | 500 |  |
| 17 | 锤击试验装置 | STT-940 | 300mm±1mm | / | JT/T684-2007钢结构镀锌层附着性能测定仪 | 锤头质量210±10，锤柄质量70±10，锤头中心距300±1 | 300 |  |
| 18 | 涂层附着性 (缠绕试验装置) | STT-940C | φ(4.0～28)mm | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 直径，表面粗糙度 | 500 |  |
| 19 | 玻璃珠筛分器 | STT-960 | 玻璃平板：(300*150)mm 水平夹角：(0～5)° | / | JJG073-2007玻璃珠选形检定规程 | 台面振幅0~5mm可调节，频率50±2，玻璃平板长380±2、宽150±2，平板角度0~5°可调节 | 250 |  |
| 20 | 大理石精密平台 | 1.6m*1m | 245～254N/m | / | JJG117-2013平板检定规程 | 工作面平面度（符合一级） | 900 |  |
| 21 | 落球冲击试验机 | XJC-15 | 最大冲击高度：1500mm | / | GB/T24718-2009防眩板 | 钢球质量1kg,高度最大示值误差 | 300 |  |
| 22 | 防眩板整体力学性能牵引装置 | WXFBX-1 | / | / | GB/T1958-2017产品几何技术规范（GPS）几何公差检测与验证 | 高度标尺（600-1000mm）、变形标尺的示值误差 | 500 |  |
| 23 | 不粘胎时间测定仪 | BZT | 轮胎尺寸： φ241±6mm | / | JJG126-2015道路标线用涂料不粘胎时间测定仪检定规程 | 橡胶轮直径，橡胶轮圆弧半径，橡胶轮硬度，质量 | 250 |  |
| （十八）道路检测室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3米直尺 | (0～3)米 | (0～3)米 | 0.5mm | JJF1110-2003建筑工程质量检测器组校准规范 | 工作面的直线度、示值变动量、示值误差、三个支点端面到工作面间的垂直距离差 | 200 |  |
| 2 | 游标塞尺 | JZC | (0～15)mm | 0.5mm | JJF1110-2003建筑工程质量检测器组校准规范 | 示值误差 | 100 |  |
| 3 | 路面渗水仪 | YLSS-II | 600mL | 3mL | JJG（交通）104-2015 路面渗水系数测量仪检定规程 | 密封性，盛水量筒，示值误差，压重钢圈，示值相对误差，测量重复性，压重块质量 | 250 |  |
| 4 | 灌砂筒 | φ150/200 | φ150/200 | / | JT/T3165-1993土工密度（灌砂法）测定仪 | 漏斗上下口直径，漏斗高，筒直径 | 250 |  |
| 5 | 路面构造深度测定仪 | 25ml | 量砂筒容积：25ml±0.15ml | / | JTG3450—2019公路路基路面现场测试规程 | 容积筒内径，容积筒深度，容积筒容积 | 250 |  |
| 6 | 灌水法容量测定仪 | GSY-1 | 盛水量10000mL | ±25mL | JJF(桂)62-2018灌砂筒校准规范 | 内径（200±0.5mm），高度（350±1.0mm）， 壁厚（3±0.2mm），容积（10L） | 250 |  |
| 7 | 数显深度尺 | (0～300)mm | （0～300）mm | 0.01mm | JJG30-2012通用卡尺检定规程 | 示值误差 | 200 |  |
| 8 | 路面横断面尺 | LHHD-II | (0.5～3.8)m可调 | 1mm | JJF1110-2003建筑工程质量检测器组校准规范 | 测深示值误差，最大使用长度，最小使用长度 | 100 |  |
| 9 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | / | / | JJF1085-2002水平尺校准规范、JJG33-2002万能角度尺检定规程 | 平面角测试误差 | 100 |  |
| 10 | 八轮平整度仪 | LXPB-3A | （5～8）km/h | 0.3％F.S | JJG024-2002八轮连续式路面平整度测量仪检定规程 | 测量基准长度，采样范围，最大允许误差，测量距离误差，测量重复性，测量轮直径 | 250 |  |
| 11 | 自动安平水准仪 | DSO5 | 1.6m | ≤±0.5mm | JJG425-2003水准仪检定规程 | 水准器角值，竖轴运转误差，望远镜分划板横丝与竖轴的垂直度，视距乘常数，测微器行差与回程差，数字水准仪视线距离测量误差，视准线的安平误差，望远镜视轴与管状水准泡轴在水平面内投影的平行度（交叉误差），视准线误差（i角），望眼镜调焦运行误差，补偿误差及补偿器工作范围，双摆位误差，测站单次高差标准差，自动安平水准仪磁致误差 | 250 |  |
|  | 塔尺（5m） | LT-1型 | 5m | / | JJG8-1991水准标尺检定规程 | 符合JJG 8-91水准标尺检定规程 | 150 |  |
| 12 | 现场土基回弹测定仪 | LHT-2 | 横梁：1.5m 承载板：φ300mm | / | JTG3450-2019公路路基路面现场测试规程 | 承载板直径、厚度 | 200 |  |
|  | 测力环 | (50～60)kN | (50～60)kN | 0.01mm | JJG455-2000工作测力仪检定规程 | 负荷示值 | 300 |  |
| 13 | 灌砂法密度试验仪 | GB-19型 | φ200mm | / | JT/T3165-1993土工密度（灌砂法）测定仪 | 漏斗上下口直径，漏斗高，筒直径 | 250 |  |
| 18 | 气压表 | (0～2.5)Mpa | (0～2.5)Mpa | 1.6级 | JJG52-2013轮胎压力表检定规程 | 示值误差，回程误差 | 40 |  |
| 20 | 建筑工程检测器 | JZC-D | 2m | 0.5mm | JJF1110-2003建筑工程质量检测组器校准规范 | 示值误差 | 200 |  |
| 21 | 标线厚度测定仪 | STT-950 | （0～12.7）mm | 0.01mm | JJF1255-2010厚度表校准规范、JJF1488-2014橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 | 示值误差，示值变动性 | 300 |  |
| 22 | 标志逆反射系数测量仪 | LA-101C | (0.1～1999)cd.m-2.1x-1 | / | JJG059-2004逆反射测量仪检定规程 | 示值误差（白色、黄色、绿色、蓝色） | 3200 | 送至外省 |
| 23 | 标线逆反射系数测量仪 | LA302 | (0-2000)mcd/lx/m2 | / | JJG059-2004逆反射测量仪检定规程 | 示值误差（白色、黄色） | 3200 | 送至外省 |
| 24 | 标线逆反射系数测量仪 | LA302 | (0-2000)mcd/lx/m2 | / | JJG059-2004逆反射测量仪检定规程 | 示值误差（白色、黄色） | 3200 | 送至外省 |
| 25 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | / | / | JJF1085-2002水平尺校准规范、JJG33-2002万能角度尺检定规程 | 平面角测试误差 | 150 |  |
| 26 | 建筑工程检测尺 | JZC-D | (0～2)m | 1mm | JJF1110-2003建筑工程质量检测组器校准规范 | 工作面的直线度、示值变动量、示值误差、三个支点端面到工作面间的垂直距离差 | 200 |  |
| 27 | 超声波测厚仪 | TIME2190 | (0.65～400)mm | 0.01mm | JJF1126-2004超声波测厚仪校准规范 | 重复性，示值误差， | 360 |  |
| 28 | 标准片 | 50.3~1500μm | 50.3~1500μm | ±0.5μm | JJF1126-2004超声波测厚仪校准规范 | 示值误差 | 100 | 费用按单片计算 |
| 29 | 标线厚度测定仪 | MTG | (-12.7～+12.7)mm | 0.02mm | JJF1255-2010厚度表校准规范、JJF1488-2014橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 | 示值误差，示值变动性 | 250 |  |
| 30 | 逆反射标志测试仪 | STT-101 | (0.1～1999)cd.m-2.1x-1 | ≤±2％ | JJG059-2004逆反射测量仪检定规程 | 示值误差（白色、黄色、绿色、蓝色） | 3200 | 送至外省 |
| 31 | 标线逆反射测量仪 | LTL-X markII | (0-2000)mcd/m2/lx-1 | / | JJG059-2004逆反射测量仪检定规程 | 示值误差（白色、黄色） | 3200 | 送至外省 |
| 32 | 立柱埋深检测仪 | RSM-EDT(B) | 0.7m～13m | 0.005m | GB/T24967-2010钢制护栏立柱探探冲击弹性波检测仪 | 时间示值相对误差，动态范围，电压幅值示值相对误差，噪声电平，长度测量一致性，灵敏度 | 1200 | 送至外省 |
| （十九）地基基础类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力圆锥贯入仪 | DCP-8 | / | / | JJG169-2020动力触探仪检定规程 | 落锤质量63.5±0.5kg，探头直径74±2mm，探头高度225±5mm，探头锥角60±1° | 600 |  |
| 2 | 十字板剪切仪 | AS-1 | / | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 示值误差，重复性，板头板宽、高、厚、刃角，轴杆直径 | 500 |  |
| 3 | 千斤顶 | QF50-20 | 500kN | / | JJG621-2012液压千斤顶检定规程 | 压力装置示值，内插误差，示值重复性 | 500 |  |
| 4 | 标准贯入仪 | 63.5KG型 | 锤重：63.5kg | / | JJG169-2020 动力触探仪检定规程 | 落锤质量，落距，贯入器靴长度，贯入器靴刃口角度，贯入器靴壁厚度，贯入器身长度，贯入器身外径，贯入器身内径，钻杆直径，钻杆壁厚 | 500 |  |
| 5 | 精密压力表 | YNB～150A | (0～100)Mpa | 0.40% | JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | 零位误差，示值误差，回程误差，轻敲位移，指针偏转平稳性 | 50 |  |
| 6 | 千斤顶 | QF200-20 | 2000kN | / | JJG621-2012 液压千斤顶检定规程 | 压力装置示值，内插误差，示值重复性 | 500 |  |
| 7 | 轻型触探仪 | FD-100N | 2.7m | / | TGX080-2012 动力触探（标准贯入）仪校验方法 | 落距，锥底面积，探头锥角，落锤质量，探头直径 | 200 |  |
| 8 | 基桩低应变检测仪 | RSM-PRT(W) | (5～200）μs | 线性误差：±2 | JJG930-1998基桩动态测量仪检定规程 | 系统参考灵敏度，动测仪低应变加速度测量系统频率响应系统，动测仪低应变加速度测量时间示值误差，动测仪低应变加速度测量噪声 | 900 |  |
| 9 | 基桩超声波CT成像测试仪 | RSM-SY8 | 采样时间间隔：（0.1～200）μs | 精度：0.1μｓ | JJG990-2004声波检测仪检定规程 | 声时测量误差，幅值测量级线性误差，发射电压稳定度，接受系统频率范围，通道隔离度 | 900 |  |
| 10 | 超声波成孔质量检测仪 | RSM-HGT(B) | 测量深度：150m,测量范围：孔径或槽宽(300-400)mm | 0.2%FS | JJG990-2004声波检测仪检定规程 | 声时测量误差，幅值测量级线性误差，发射电压稳定度，接受系统频率范围，通道隔离度 | 900 |  |
| 11 | 基桩静载荷测试仪 | RSM-JC5A | 位移量程：单次量程50mm；压力/荷重量程：0～70MPa/0-100000kN | 位移分辨率：0.02%FS；压力/荷重测试精度：0.25%FS/0.5%FS | JJG875-2005数字压力计检定规程 | 示值误差值（升压、降压误差值，测量误差）、位移系统：示值误差，回程误差，示值重复 | 2600 |  |
| 12 | 静力触探测定仪 | CDL-3 | 贯入力30kN，贯入深度：20m/30m | / | GB/T 12745-2007 土工试验仪器-触探仪 | 直线度误差，重复性误差，滞后性，归零误差，全量程示值误差，探头锥底截面积，探头锥底直径，探头锥角，探头有效侧壁长度 | 500 |  |
| 13 | 自动安平水准仪 | DS05 | 1.6m | ≤±0.5mm | JJG425-2003 水准仪检定规程 | 水准器角值，竖轴运转误差，望远镜分划板横丝与竖轴的垂直度，视距乘常数，测微器行差与回程差，数字水准仪视线距离测量误差，视准线的安平误差，望远镜视轴与管状水准泡轴在水平面内投影的平行度（交叉误差），视准线误差（i角），望眼镜调焦运行误差，补偿误差及补偿器工作范围，双摆位误差，测站单次高差标准差，自动安平水准仪磁致误差 | 200 |  |
| 14 | 测斜仪 | SZDQ-E500 | ±30° | / | JJG038-2004 水运工程伺服式测斜仪 | 示值误差 | 300 |  |
| 15 | 滑动测斜仪 | RDM | ±30° | 士0.01 mm/500mm | JJF1550-2015钻孔测斜仪校准规范 | 外观各各部分相互作用，灵敏度，绝缘电阻，引用误差，（-30～+30）角度 | 900 |  |
| 16 | 铟钢尺 | 2m | 2m | / | JJG8-1991水准标尺检定规程 JJG测绘2012-2013因瓦条码水准标尺 | 标尺上圆水准器安置正确性，因瓦标尺中轴线与标尺地面的垂直度，因瓦标尺分划面弯曲差，米间隔长度平均值，标尺米厂改正数，标尺分划刻划标准差 | 320 |  |
| 17 | 基桩多跨孔超声波自动循测仪 | RSM-SY7(V) | (1～500)kHz | 最小分度优于dB | JJG 990-2004声波检测仪检定规程 | 声时测量误差，幅值测量级线性误差，发射电压稳定度，接受系统频率范围，通道隔离度 | 864 |  |
| 18 | 综合测试仪 | JMZX-3006L | (400～4000)Hz | 0.01%±0.1Hz | JJF1401-2013振弦式频率读数仪校准规程 | 频率示值误差，时基准确度，测量分辨率、温度、位移、应力 | 1600 | 含温度、位移、应力 模块 |
| （二十）桥梁类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体式钢筋检测仪 | ZBL-R660 | 小量程：(2～100)mm；大量程： (2～200)mm | 1mm | JJF1224-2009钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 | 主机性能，保护层厚度示值误差，保护层厚度测量重复性，标准棒直径示值误差， 标准棒直径测量重复性，标准棒间距示值误差 | 400 |  |
| 2 | 数字多用表 | VC890D | 直流电压＜1000V，交流电压750V,直流电流10A，交流电流10A，电阻40MΩ，电容4000μF，频率10MHz | ±（a%读数+字数） | JJF1587-2016数字多用表校准规范 | 直流电压，交流电压，直流电流，交流电流，直流电阻 | 410 |  |
| 3 | 桥梁挠度检测仪 | SMTN-5A | (5～500)m | ±0.03mm | JJG703-2003光电测距仪检定规程 | 纵向距离相对误差，静挠度示值误差，静挠度测量变差系数，单点最大动挠度示值相对误差 | 1000 |  |
| 4 | 数字式超声波探伤仪 | HS620 | (0～12000)mm | ＞40dB | JJG746-2004超声探伤仪检定规程 | 水平线性误差，衰减器衰减误差，垂直性误差，动态范围，电噪声电平，探伤灵敏度余量，分辨力，标准片 | 450 |  |
|  | 超声标准块 | RB-II | / | / |  | 尺寸 | 500 |  |
| 5 | 多功能磁粉探伤仪 | CDX-Ⅲ | (0～190)mm | / | JJF1458-2014磁轭式磁粉探伤机校准规范 | 安全性能，灵敏度：(A型交流电磁轭，E型交叉磁轭)，提升力：(A型交流电磁轭，E型交叉磁轭) | 600 |  |
|  | 灵敏度标准片 | A1 | / | / |  | 槽深、厚度尺寸 | 500 |  |
|  | 提升力块 | N1型 | 450+1N | / | JJF1458-2014磁轭式磁粉探伤机校准规范 | 综合灵敏度、交流最小提升力 | 250 |  |
| 6 | 钢筋锈蚀检测仪 | ZBL-C310A | (-1000～+1000)mv | 0.1mv | JJF1341-2012钢筋锈蚀测量仪校准规范 | 电位测量示值误差，电位测量分辨力，电位测量稳定度 | 400 |  |
| 7 | 十字划割附着力测试仪 | Elcometer 107 | 2mm | / | GB/T1958-2017产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检定规程 | 割刀间距 | 200 |  |
| 8 | 表面粗糙度仪 | RL130 | Z轴：160μm X轴：17.5mm | 0.001μm | JJF1105-2018触针式表面粗糙度测量仪校准规范JJF1099-2018表面粗糙度比较样块校准规范 | 示值误差、示值重复性，附带校对样板实测值 | 450 |  |
| 9 | 加速度传感器 | TST126H | 20m/s2 P | 3*10-6/s2 | JJG134-2003磁电式速度传感器检定规程 | 灵敏度，响应频率，幅值非线性度 | 880 |  |
| 10 | 扭力扳手 | (200～1000)N.m | (200～1000)N.m | ±3% | JJG707-2014扭矩扳子检定规程 | 扭矩平均示值，示值相对误差，示值重复性 | 350 |  |
| 11 | 扭力扳手 | BLJ53000 | (300～3000)N.m | 1% | JJG707-2014扭矩扳子检定规程 | 扭矩平均示值，示值相对误差，示值重复性 | 350 |  |
| 12 | 数字万用表 | UT61A | 直流电压＜1000V，交流电压750V,直流电流10A，交流电流10A，电阻40MΩ，电容4000μF，频率10MHz | ±（a%读数+字数） | JJF1587-2016数字多用表校准规范 | 直流电压，交流电压，直流电流，交流电流，直流电阻 | 450 |  |
| 13 | 无线桥梁模态测试分析系统 | DH5907N | 0.12Hz～31.5Hz，应变量程±300000με | ±0.5%F·S | JJG676-2000测振仪检定规程 | 灵敏度幅值，示值误差，幅值线性误差 | 600 | 送至外省 |
| 14 | 无线静态应变采集器 | DH3819N | 应变量程： ±20000με | 1με | JJG623-2005电阻应变仪检定规程 | 示值误差，稳定度，平衡范围 | 600 | 送至外省 |
| 15 | 无线动态应变采集器 | DH5908N | 应变量程： 30000με | 不大于0.5%±0.3με | JJG623-2005电阻应变仪检定规程 | 示值误差，非线性误差，频响误差，稳定度，信噪比，电阻平衡范围 | 1300 | 送至外省 |
| 16 | 直线位移传感器 | KTR12-10 | （0～12）mm | ±0.1％ | JJF1305-2011 线位移传感器校准规范 | 位移示值误差，灵敏度，线性度，基本误差，回程误差，重复性 | 400 |  |
| 17 | 应变式位移计 | TST-100 | 测量范围：±50mm | ≤0.25％FS | JJF1305-2011 线位移传感器校准规范 | 示值误差，灵敏度系数，线性度，回程误差，重复性 | 500 |  |
| 18 | 数字水准仪 | LS15 | (1.8～110)m | 0.2mm | JJG425-2003水准仪检定规程 | 竖轴运转误差，望远镜分划板横丝与竖丝垂直度，视准线误差，补偿误差，补偿工作范围，望远镜调焦运行误差，视准线的安平误差 | 800 |  |
| 19 | 风速计 | Kestrel5500 | (0.6～40)m/s | 0.1m/s | JJG431-2014轻便三杯风向风速表检定规程 | 风速、风向示值，示值误差 | 1600 |  |
| 16 | 倾角传感器 | YHQ-5型 | 5° | 0.5级 | JJG038-2004水运工程伺服式测斜仪 | 分辨率，滞后，重复性，线性度，综合误差，灵敏度 | 380 |  |
| 20 | 混凝土电阻率测试仪 | ZXL-4000A | 2000KΩcm | ±1KΩcm | JJF1587-2016数字多用表校准规范 | 电阻率相对示值误差，电阻率测量重复性、标准块测电阻率值，转换电阻率值 | 1000 |  |
| 21 | 一体裂缝针 | MAS-YTLF | 100mm | ±0.01mm | JJG31-2011高度卡尺检定规程 | 示值误差 | 200 |  |
| 22 | 液压式拉拔试验仪 | ELcometer108 | （0～18）兆帕 | / | JJG875-2019数字压力计检定规程 | 示值误差 | 600 |  |
| 23 | 测斜仪读数仪 | BGK-RB501 | ±5V | 0.1mv | JJF1550-2015 钻孔测斜仪校准规范 | A轴实测角度值、B轴实测角度值 |  |  |
| 24 | 超声波测厚仪 | TT380 | （0.75～300.0）mm | 0.01mm | JJF1126-2004超声波测厚仪校准规范 | 重复性，示值误差，4mm、标准块厚度值 | 360 |  |
| 25 | 涂层测厚仪 | TT2610 | （0～1250)цm | 0.1μm(＜100μm),1μm(＞100μm) | JJG818-2018磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 | 示值重复性，示值误差，示值稳定性，标准片厚度 | 360 |  |
| 26 | 数显扭矩扳手 | TWS-500 | (100～500)N.m | ±1％ | JJG707-2014扭矩扳子检定规程 | 扭矩平均示值，示值相对误差，示值重复性 | 360 |  |
| 27 | 涂层附着力测试仪 | HCTC-10 | 0～10.000KN | 1.0%F·S | JJG455-2000工作测力仪检定规程 | 示值相对误差，示值重复性 | 400 |  |
| 28 | 读数显微镜 | 100X | 100X | / | JJG571-2004读数、测量显微镜检定规程 | 纵向和横向读数误差，回程误差 | 180 |  |
| 29 | 一体式数字回弹仪 | ZC3-E | 80±2 | 示值一致性：≤±1 | JJG817-2011回弹仪检定规程 | 机壳刻度槽上“100”刻线位置，指针长度，指针摩擦力，弹击拉簧刚度，弹击锤脱钩位置，弹击拉簧工作长度，弹击锤冲击长度，弹击锤跳起位置，钢钻上的率定值，弹击球端部球面半径 | 400 |  |
| 30 | 混凝土碳化深度测量仪 | HT-A | 测量深度：25mm | 0.25mm | JJF1721-2018碳化深度测量仪和测量尺校准规范 | 标尺标记宽度和宽度差，示值误差，测量面表面粗糙度和平面度，圆弧内，刀口内量爪的基本尺寸和平行度，零值误差，示值变动性，数字显示器的示值稳定性 | 900 |  |
| 31 | 混凝土氯离子含量测定仪 | DY-2501A | 范围：0.0001%～1.5000% | 0.0001% | JJF(桂)55-2018氯离子选择电极法氯离子含量测定仪 | 电位分辨力，相对示值误差，测量重复性 | 200 |  |
| 32 | 非金属超声检测仪 | ZBL-U5200 | 声时范围:±1677700μm | 0.025μm | JJG990-2004声波检测仪检定规程 | 声时测量相对误差，幅值测量级线性，发射电压幅值稳定度，接受系统频率响应 | 300 |  |
|  | 裂缝深度标准块 | / | / | / |  | 示值误差 | 200 |  |
| 33 | 裂缝宽度观测仪 | ZBL-F120 | (0～4)mm | 0.01mm | JJG135-2017裂缝测宽仪检定规程JJF1334-2012混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范 | 主机性能：分辨率或分度值，示值误差，重复性，标准块：裂缝深度，工作面平面度，工作面与深度方向垂直度，深度差，裂缝底宽度 | 600 |  |
| 34 | 张拉应力检测仪 | TH-TST(D) | 最大工作压力63MPa;量程：0-75mm | 分辨率：0.1mm；精度：0.5%FS | JJG882-2019 压力变送器检定规程 | 外观、分度值、标准示值 | 600 |  |
|  | 前卡式千斤顶 | YDC25CQX-60 | 公称张拉力：250KN；公称油压：52MPa | / | JJG2621-2012液压千斤顶检定规程 | 压力装置示值 | 500 |  |
| 35 | 桥梁挠度检测仪 | SMTN-X Pro | 测量距离：0.1-500m(1000m)；毫米级到百米级 | 算法分辨率：1/200px 位移精度：±0.01mm(10m) | JJG703-2003光电测距仪检定规程 | 纵向距离相对误差，静挠度示值误差，静挠度测量变差系数，单点最大动挠度示值相对误差 | 1000 |  |
| 36 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 钢砧率定值: 80±2； | / | JJG817-2011回弹仪检定规程 | 机壳刻度槽上“100”刻线位置，指针长度，指针摩擦力，弹击拉簧刚度，弹击锤脱钩位置，弹击拉簧工作长度，弹击锤冲击长度，弹击锤跳起位置，钢钻上的率定值，弹击球端部球面半径 | 180 |  |
| （二十一）隧道类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 探地/地质雷达 | ProEx | 配100MHz、250MHz、 500MHz、 800MHz 天线 | / | JJG124-2015公路端面探身及结构厚度探地雷达 | 空气中雷达波速测量相对误差，厚度测量示值误差，厚度测量重复性 | 9500 | 送至外省 |
| 2 | 锚杆质量检测仪 | JL-MG（D） | 采样间隔:(1～200)μm | 1% | JJG930-1998基桩动态测量仪检定规程 | 频率响应，时间相对误差，幅值非线性度 | 1500 |  |
| 3 | 数显收敛仪 | JSS30A | （0.5～30）米 | 0.01mm | GB/T1958-2017 产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 | 零点误差，示值误差 | 400 |  |
| 4 | 在线式数字噪音计 | AR844 | (30～130)分贝 | ±1.5dB | JJG188-2017声级计检定规程 | 指示声级调整，频率计权特性 | 460 |  |
| 5 | 气密性检测仪 | DFQ-1 | （0～0.6）Mpa | 0.02Mpa | JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | 示值误差，回程误差 | 300 |  |
| 6 | 能见度检测仪 | SMTV-5000M | (0～5000)M | ±2％ | JJG178-200紫外、可见、近红外分光光度计检定规程、仪器使用说明书 | 示值误差，示值重复性 | 200 |  |
| 7 | 隧道超前预报系统(地震波探测仪) | TST | 频带宽度：(0.5～5000)Hz | ＜0.2％ | JJG841-2012微波频率计数器检定规程 | 频率响应（检波器：幅值非线性度，参考灵敏度） | 700 |  |
| 8 | 检波器 | TST-NEW-24 | 频带宽度：(0.5～5000)Hz | ＜0.2％ | JJG233-2008 压电加速度计检定规程 | 幅值非线性度，参考灵敏度 | 500 |  |
| 9 | 声校准器 | HS6020 | 1000Hz | ±2％ | JJG176-2005声校准器检定规程 | 声压级，总失真度，频率 | 300 |  |
| 10 | 照度计 | ST-85 | (0.1～199.9*10³)lx | 相对示值误差±4% | JJG245-2005光照度计检定规程 | 相对示值误差，余弦特性误差，非线性误差，换挡误差 | 600 |  |
| 11 | 磁环沉降/水位检测尺 | JMCJ-1005 | 30m/50m | 1mm | JJG4-2015钢卷尺 | 水位变幅、分辨力、准确度（最大允许误差）、重复性 | 700 |  |
| 12 | 智能量水堰流量仪 | JMDL-6410AD | 100mm | 0.2％F.S | JJG711-1990明渠堰槽流量计（试行）检定规程 | 堰型，二次仪表水位误差检定、示值，流量的不确定度 | 600 |  |
| 13 | 激光隧道断面检测仪 | SMTD-5 | (0.2～200)m (30～330)° | ±1mm ±0.1° | NCCSI-ZX-DMY-01激光隧道断面检测仪校准规范 | 激光定心标志点，转角控制精度，加常数，测距重复性，测距标准偏差,竖直角和水平角测量标准偏差 | 800 |  |
| 14 | 锚杆拉拔仪（一体式) | HC-30 | (0～300.00)kN | 0.01kN | JJG621-2012液压千斤顶检定规程 JJG455-2000工作测力仪检定规程 | 示值误差、回零误差、重复性，内插误差，进回程示值 | 300 |  |
| 15 | 爆破测振仪 | TC-4850 | (0～10)kHz | 1‰ | JJG676-2019测振仪检定规程 | 灵敏度，频率响应，幅值非线性度 | 1200 |  |
| 16 | 探地/地质雷达 | SIR4000 | 配（100、400、900）MHz天线 | / | JJG130-2016桥梁隧道结构用工程雷达 | 深度穿透指数，信噪比，实窗线性度，水平定位误差，深度测量误差 | 9300 | 送至外省 9300+2800×（N-1），N为天线个数，一般≤2 |
| 17 | 锚杆拉拔仪 （一体式） | HC-30 | (0～300.00)kN | 0.01kN | JJG621-2012液压千斤顶检定规程 JJG455-2000工作测力仪检定规程 | 示值误差、回零误差、重复性，内插误差，进回程示值 | 600 |  |
| 18 | 地质罗盘 | DQY-1型 | （0～360）° | 不大于0.5° | JJG1083-2002光学倾斜仪校准规范 | 外观及相互作用，磁针转动前后指示之度数误差，磁针在0°和90°对径处的偏心误差，测角器的读数误差 | 600 |  |
| 19 | 便携式四合一气体检测仪 | SMTG-4 | CH4 CO CO2 O2 | 0.01ppm或0.001ppm(0～10ppm) | JJG693-2011 可燃气体检测报警器检定规程 JJG695-2019 硫化氢气体检测仪检定规程 JJG365-2008 电化学氧测定仪检定规程 JJG915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程 | 检测气体(CH4、SH2、O2、CO),标准值,仪器示值,重复性,响应时间,报警功能，零点漂移 | 2520 |  |
| 二、通用类的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）衡器类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | YP2002 | （0～200）g | 0.01g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 2 | 电子天平 | YP2002 | （0～200）g | 0.0001g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 680 |  |
| 3 | 电子天平 | JT2003B | （0～200）g | 0.001g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 560 |  |
| 4 | 电子天平 | YP20002 | (0～500)g | 0.01g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 5 | 电子天平 | YP20002 | (0～500)g | 0.1g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 6 | 电子天平 | YP20002 | (0～1000)g | 0.01g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 7 | 电子天平 | YP20002 | (0～1000)g | 0.1g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 8 | 电子天平 | YP20002 | (0～2000)g | 0.01g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 9 | 电子天平 | YP20002 | (0～2000)g | 0.1g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 10 | 电子天平 | YP50001 | (0～5000)g | 0.1g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 11 | 电子天平 | TD50002A | (0～5000)g | 0.01g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 12 | 电子天平 | YP150001 | (0～15)kg | 0.1g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 13 | 电子天平 | BH-30 | （0～30）kg | 1g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 400 |  |
| 14 | 电子分析天平 | ES1035B | （0～120）g （0～31）g | 0.0001g 0.00001g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 900 | 双量程 |
| 15 | 电子台秤 | TCS-100 | (0～100)kg | 50/5g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 200 |  |
| 16 | 电子台秤 | TCS-150 | (0～150)kg | 50/5g | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 偏载误差，重复性，示值误差 | 200 |  |
| （二）尺子类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢直尺 | (0～1500)mm | (0～1500)mm | 1mm | JJG 1-1999钢直尺检定规程 | 符合JJG 1-1999钢直尺检定规程 | 50 | 不同规格型号的钢直尺，费用相同 |
| 2 | 钢卷尺 | 1m、3m、5m、7.5m | (0～1)m (0～3)m (0～5)m (0～7.5)m | 1mm | JJG4-2005钢卷尺检定规程 | 示值误差 | 20 | 钢直尺为1m、3m、5m、7.5m钢卷尺，费用相同 |
| 3 | 钢卷尺 | 10m | （0～10）m | 1mm | JJG4-2005钢卷尺 | 示值误差 | 40 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 30m | （0～30）m | 1mm | JJG4-2005钢卷尺 | 示值误差 | 72 |  |
| 5 | 钢卷尺 | 50m | （0～50）m | 1mm | JJG4-2005钢卷尺 | 示值误差 | 120 |  |
| 7 | 数显卡尺 | (0～300)mm | （0～300）mm | 0.01mm | JJG30-2012通用卡尺检定规程 | 示值误差 | 160 | 300以内的数显卡尺， 费用相同 |
| 8 | 数显卡尺 | (0～500)mm | (0～500)mm | 0.01mm | JJG30-2012通用卡尺检定规程 | 示值误差 | 300 |  |
| 9 | 数显卡尺 | (0～600)mm | (0～600)mm | 0.01mm | JJG30-2012通用卡尺检定规程 | 示值误差 | 400 |  |
| 10 | 游标卡尺 | 200mm | (0～200)mm | 0.02mm | JJG30-2012通用卡尺检定规程 | 示值误差 | 160 |  |
| 11 | 长爪内径数显卡尺 | (18～200)mm | (18～200)mm | 0.01mm | JJG30-2012通用卡尺检定规程 | 示值误差 | 160 |  |
| 12 | 电子千分尺 | （25～50)mm | （25～50)mm | 0.001mm | JJG21-2008千分尺检定规程 | 示值误差 | 200 |  |
| 13 | 水平尺 | (0～600)mm | (0～600)mm | 1mm | JJF1085-2002水平尺校准规范 | 水平位和铅锤位零位误差 | 300 |  |
| 14 | 电子数显千分尺 | (0～25)mm | (0～25)mm | 0.001mm | JJG21-2008千分尺检定规程 | 示值误差 | 200 |  |
| 15 | 数显尖头千分尺 | 25mm | （0～25）mm | 0.001mm | JJG21-2008千分尺检定规程 | 示值误差 | 200 |  |
| 16 | π尺 | (0～1000)mm | (0～1000)mm | 0.01mm | JJF1423-2013π尺校准规范 | 直径示值误差 | 140 | 不同规格型号的π尺，费用相同 |
| 24 | 钢直角尺 | 300mm | （0～300）mm | 1mm | JJG7-2004直角尺检定规程 | 测量面和基面及侧面的平面度，测量面的直线度，基面间的平行度，a角测量相对于基面的垂直度 | 100 |  |
| 25 | 塞尺 | (0.01～2)mm | (0.01～2.00)mm | 0.01mm | JJG62-2017塞尺检定规程 | 厚度，弯曲度 | 80 |  |
| 26 | 深弓架千分尺 | (0～25)mm | (0～25)mm | 0.01mm | JJG21-2008千分尺检定规程 | 示值误差 | 160 |  |
| 27 | 游标（数显）万能角度尺 | （0～320)° | （0～320） ° | 2′ | JJG33-2002万能角度尺检定规程 | 示值误差 | 100 |  |
| （三）玻璃器皿类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 量筒 | 5mL~2000mL | 5mL~2000mL | / | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 外观，密合性，容量示值 | 50 | 费用按单个计算 |
| 2 | 容量瓶 | 50mL~2000mL | 50mL~2000mL | / | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 外观，密合性，容量示值 | 50 | 费用按单个计算 |
| 3 | 具塞量筒 | 250mL | 250mL | ±2mL | JJG10-2005专用玻璃量器 | 外观，密合性，容量示值 | 50 | 费用按单个计算 |
| 4 | 单标线吸管 | 5mL | 5mL | ±0.015mL | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 外观，密合性，容量示值 | 50 | 费用按单个计算 |
| 5 | 分度吸管 | 5mL | (0～5)mL | ±0.1mL | JJG196-2007常用玻璃量器检定规程 | 容量示值 | 50 | 费用按单个计算 |
| 6 | 李氏比重瓶 | 24mL | 24mL | / | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 外观，密合性，容量示值 | 120 | 费用按单个计算 |
| 7 | 比重瓶 | 50~100mL | 50~100mL |  | JJG196-2007常用玻璃量器检定规程 | 容量示值 | 100 | 费用按单个计算 |
| 8 | 沥青比重瓶 | 25mL | 25mL |  | JJG196-2007常用玻璃量器检定规程 | 容量示值 | 100 | 费用按单个计算 |
| 9 | 接受瓶 | 200ml | 200ml | / | JJG10-2005专用玻璃量器检定规程 | 外观，密合性，容量示值 | 100 | 费用按单个计算 |
| （四）百分表、千分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 百分表 | (0～10)mm | (0～10)mm | 0.01mm | JJG34-2008指示表（指示针、数显式）检定规程 | 全量程示值误差，回程误差，重复性 | 70 |  |
| 2 | 数显百分表 | (0～25.4)mm | (0～25.4)mm | 0.01nn | JJG34-2008指示表（指示针、数显式）检定规程 | 全量程示值误差，回程示值误差，重复性 | 100 |  |
| 3 | 数显百分表 | (0-50)mm | (0-50)mm | 0.01mm | JJG379-2018 大量程百分表检定规程 | 全量程示值误差，回程误差，重复性 | 250 |  |
| 4 | 千分表 | （0～1）mm | （0～1）mm | 0.001mm | JJG34-2008指示表（指示针、数显式）检定规程 | 全量程示值误差，回程示值误差，重复性 | 56 |  |
| 5 | 数显千分表 | (0～10)mm | （0～10）mm | 0.001mm | JJG34-2008指示表（指示针、数显式）检定规程 | 全量程示值误差，回程示值误差，重复性 | 250 |  |
| 6 | 数显千分表 | (0～12.7)mm | （0～12.7）mm | 0.001mm | JJG34-2008指示表（指示针、数显式）检定规程 | 全量程示值误差，回程示值误差，重复性 | 250 |  |
| （五）温度类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干湿温度计 | J207-2 | （-30～+50）℃ | 1℃ | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程 | （18、20、22）℃ （40、60、80、95）RH％ | 120 |  |
| 2 | 数字式温湿度表 | DY60 | (-50～70)℃ (10～99)%RH | 0.1℃ ±5％ | JJf1076-2020数字式温湿度计校准规范 | 温度（15、20、30）℃，湿度（40/50/60/70/80/90）RH% | 120 | 费用按个计算 |
| 3 | 毛发式温湿度表 | THM-1 | (-20～+40)℃ (0～100)％RH | 1℃ 1％RH | JJG205-2005机械式温湿度计检定规程 | 温度（15、20、30）℃，湿度（40/50/60/70/80/90）RH% | 120 |  |
| 4 | 普通玻璃液体温度计 | (0～50)℃ | (0～50)℃ | 0.1℃ | JJG130-2011工作用玻璃体温度计检定规程 | （0/5/10/20/25/30/30/40）℃ | 30 |  |
| 5 | 普通玻璃液体温度计 | (0～60)℃ | (0～60)℃ | 0.5℃ | JJG130-2011工作用玻璃体温度计检定规程 | （0/20/40/50）℃ | 30 |  |
| 6 | 普通玻璃液体温度计 | (50～110)℃ | (50～112)℃ | 0.5℃ | JJG130-2011工作用玻璃体温度计检定规程 | （50/80/100）℃ | 30 |  |
| 7 | 普通玻璃液体温度计 | (50～100)℃ | (50～100)℃ | 0.1℃ | JJG130-2011工作用玻璃体温度计检定规程 | （59/60/61/70）℃ | 30 |  |
| 8 | 普通玻璃液体温度计 | (100～150)℃ | (100～150)℃ | 0.1℃ | JJG130-2011工作用玻璃体温度计检定规程 | (100/110/120/130/140/150)℃ | 30 |  |
| 9 | 石油产品用开口闪点2号温度计 | (0～+500)℃ | （0～500）℃ | 2.0℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | （0/100/200/300）℃ | 30 |  |
| 10 | 温度计 | (0～300)℃ | (0～300)℃ | 2.0℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | （0/100/200/300）℃ | 30 |  |
| 11 | 温度计 | (0～100)℃ | (0～100)℃ | 0.2℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | (0/5/20/32/40/60/79/80/81/90）℃ | 30 |  |
| 12 | 数字温度计 | TP101 | （-50～+300）℃ | 0.1℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | -20/0/10/18/19/20/21/22 /30/40/50℃ | 30 |  |
| 13 | 温度计 | (-2～+400)℃ | (-2～+400)℃ | 1.0℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | 0/100/175/187/200/300℃ | 30 |  |
| 14 | 温度计 | (0～300)℃ | (0～300)℃ | 2.0℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | （0/60/80、82/100/130/160/168）℃ | 30 |  |
| 15 | 温度计 | (0～100)℃ | (0～100)℃ | 1.0℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | （20/25/30/60）℃ | 30 |  |
| 17 | 温度计 | (155～170)℃ | (155～170)℃ | 0.5℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | （162/163）℃ | 30 |  |
| 18 | 温度计 | (0～300)℃ | (0～300)℃ | 1.0℃ | JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程 | (0/60/80/82/100/130/160/168/180/200/210/300)℃ | 30 |  |
| 20 | 红外线测温仪 | 304C | (-50～800)℃ | ±1.5％ | JJG856-2015工作用辐射温度计 | （0/10/20/30/40/50/60）℃ | 300 |  |
| （六）其它类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 波美比重计 | (0～70)波美度 | (0～70)波美度 | 0.02 | JJG42-2011工作玻璃浮计检定规程 | 波美度值 | 100 |  |
| 2 | 放大镜 | 5x、10x | （0～90）mm | / | QTD/C081-2002 | 放大倍数误差 | 150 | 不同规格型号的放大镜，费用相同 |
| 3 | 读数显微镜 | 100X | (0～1.6)mm | 0.02mm | JJG571-2004读数、测量显微镜检定规程 | 纵向和横向读数误差，回程误差 | 250 |  |
| 4 | 机械秒表 | 504 | / | 0.1s | JJG237-2010秒表检定规程 | 表盘水平放置误差，表盘垂直放置误差 | 120 |  |
| 5 | 电子秒表 | ZS-2AS | 最长计时：24h | 1s | JJG237-2010 秒表检定规程 | 表盘水平放置误差，表盘垂直放置误差 | 250 |  |
| 6 | 砝码 | 1mg～2000g | 1mg～2000g | / | JJG99-2006砝码检定 规程 | 质量示值 | 1200 | 费用按套计算 |
| 7 | 标准砝码 | 2kg\5kg、10kg、20kg、25kg | / | / | JJG99-2006砝码检定 规程 | 质量示值 | 60 | 费用按单个计算 |
| 8 | 激光测距仪 | UNI-T | 最大测距：60m | ±5mm | JJG966-2010手持式激光测距仪检定规程 | 示值误差 | 630 |  |
| 9 | 校验钢砧 | GZII型 | HRc(58-62) | / | JJG(桂)68-2019回弹仪率定钢砧检定规程 | 质量示值、砧芯撞击面硬度 | 280 |  |
| 10 | 钢筋保护层检测装置 | GS-101 | 平行度小于 0.2mm |  | JJF1224-2009钢筋保护层厚度、楼板厚度测量仪校准规范 | 工作面平面度，刻度尺示值误差，深度卡尺示值误差，垫块实测值 | 300 |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  | 312992 |  |